# 安徽省科学技术奖提名项目公示内容

（2019年度）

- 项目名称

水土重金属和有机污染治理技术创新及集成应用

- 提名者及提名意见

提名者：安徽工程大学

提名意见：习近平总书记强调“绿水青山就是金山银山”，同时党中央、国务院对生态文明建设和生态环境保护制定了“水十条”和“土十条”，其中重金属和有毒有害难生物降解有机物污染治理是重中之重，制约了可持续发展和重点流域环境质量改善，被要求重点整治。本项目以构建绿水青山的“美丽中国”为目标，开发了新型靶向纳米陶瓷吸附材料、新型催化氧化材料和光催化高级氧化技术、研发了整套重金属和有机污染物的安全排放关键保障技术，攻克了农田土壤和场地重金属污染修复、乡镇污水治理、工业废水深度处理等一系列技术难题，取得了国内外认可的理论和实践突破，处于国内领先水平。该成果区域特色鲜明，攻关方向明确，研究深入系统，成果创新性、适用性强，推广应用前景广阔。

提名该项目为安徽省科学技术进步奖二等奖。

- 项目简介

本项目以国家重点研发计划、安徽省科技重大专项等项目为支撑，成果的解决了当前水环境和土壤领域面临的重金属和有机污染关键技术难题，研制了新型陶瓷靶向吸附材料、催化氧化材料、光催化高级氧化技术，构建了整套重金属和有毒难降解有机污染物的安全排放关键保障技术，研发了整套重金属和有机污染物的安全排放关键保障技术，攻克了农田土壤和场地重金属污染修复、乡镇污水治理、工业废水深度处理等一系列技术难题，解决了传统重金属和有机污染治理效率低，环境污染严重等瓶颈问题，并实现了理论上的突破和大规模应用，取得如下创新性成果：

- 研制了重金属和有机污染物的新型高效亚微孔陶瓷吸附材料。基于亚微孔陶瓷材料制备和单分子自组装制备了具有国际领先技术的新型高自组装、密集功能单分子、有序可控多孔、纳米复合材料，能靶向性捕捉重金属、磷、氨氮、有机污染分子等不同类型的污染物，具有吸附高选择性，高吸附容量、可再生、资源回收、低成本和使用简单，环境友好，极好的分子识别能力等特点，入选了国家重大环保技术装备目录。

- 研发了新型高级氧化催化材料及工业废水深度处理提标成套技术。研发了新型高级氧化催化材料及 相关理论和应用研究，研发了Al2O3为载体，Fe-Ce复合氧化物为活性组分新型O3催化材料、纤维原位负载纳米TiO2光催化材料、基于粉煤灰载体的硫酸根自由基非均相催化技术、纳米TiO2光催化耦合硫酸根自由基催化氧化技术，集成构建了以上为核心的难生物降解有机污染物创新技术并实现了规模应用，实现了废水处理系统的稳定运行，显著降低了废水处理运行费用，满足排放标准要求。

- 攻克了用于农田土壤、场地重金属和水体污染系列修复成套技术。创新通过将农田土壤和场地中的重金属键合在新型高效吸附纳米孔洞中，转化为难溶解、迁移能力弱、毒性小的矿物类形态技术原理，并研发出应用于农田土壤和场地重金属污染修复系列修复成套技术，实现了重金属“控制与治理”的综合双重修复，集成了农村污水和工业废水深度处理提标成套技术。

项目已授权中国发明专利19件，美国专利1件，实用新型专利10件，发表SCI和EI收录论文24篇。新增销售额3.6亿余元（其中近3年1.1亿元），项目成果累积新增销售额 3.62 亿元，新增利润 0.15亿元，其中，农田重金属吸附钝化材料已广泛安徽铜陵、湖南攸县、江西萍乡近2万亩的农田治理，销售额1.2亿，利润0.03亿；高效COD催化剂及配套技术在杭州、萍乡等地得到推广应用，销售额2.4亿，利润0.12亿，取得显著的经济效益。项目为保障安徽、江西等多个重点流域和土壤生态环境安全作出很重要贡献，惠及3千万人口，得到了国内外环境界的高度评价，也为促进行业技术进步、推动产业转型升级起到了引领示范作用。

- 客观评价

1、技术鉴定与专家评价

2014年8月，受江西省科技厅委托，潘自强院士带队的七人专家组对江西省重点新产品项目“高效除重金属功能新型复合材料”进行鉴定，认为该项目在介亚多孔硅吸附材料表面进行功能化单分子层的自组装技术，并利用具有吸附重金属功能的功能团进行表面改性，实现了孔径可调，高表面多孔复合材料的工业化生产，具有广泛的适应性、高选择性、高吸附率、可重复使用等优点。产品达到国际领先水平！

2015年7月，中国高科技产业化研究会在北京组织7名“十三五”规划专家对陶瓷吸附材料在农田重金属治理方面的应用做科学技术成果评价，评价委员会认定该项目技术达到“国际先进”水平。

2017年4月，农业部科技发展中心组织魏复盛院士为组长的专家组对格丰“靶向重金属吸附土壤调理剂”的评定为该项目具有广泛的应用前景，产品技术达到国际领先水平，国际先进水平！

2019年2月，农业农村部农业生态与资源保护总站对湖南省重金属污染耕地第三方治理项目进行评价，由格丰治理的攸县万亩项目以远超业主要求的指标在数十家治理单位中跻身前列。

2、科技查新报告

靶向重金属吸附土壤调理剂研究与应用经科学技术部查新，结论如下：本项目所述综合技术特点的靶向重金属吸附土壤调理剂研究与应用， 在所检文献以及时限范围内， 国内外未见文献报道。

3、成果鉴定结论

成果《靶向重金属吸附土壤调理剂研究与应用》（农科中心（评价）字［2017］第56号），经农业部科技发展中心评价，主要创新点：（1）以高比表面积纳米陶瓷制作技术制备材料主体，对土壤中重金属（Cd、Pb、Hg）的吸附容量高；(2）采用分子组装技术实现土壤调理剂对土壤中重金属（Cd、Pb、Hg）的靶向吸附功能，其作用主要为化学键合吸附，稳定性强；(3）对土壤环境及植物生长安全无二次污染；（3）在湖南、江西、安徽、广东等多地市农田不同污染程度的单、双季稻近2000亩的应用示范：①对土壤中的有效态重金属（Cd、Pb、Hg）降低效果明显；②可降低稻米中镉含量40-98%，配合品种、栽培等其他措施，可实现中～轻度污染的农田稻米个符合《食品中污染物限量》（GB2762-2012）要求；③水稻产量稳中有升，具有良好的生态和社会效益。（4）项目产品技术已获授权专利C201410803523.X），建立了万吨级产能，实现了靶向重金属吸附土壤调理剂的产业化。

- 专利情况 项目获授权发明专利19项，实用新型专利10项。

- 技术检测报告

## 项目产品经法定机构检测，其技术指标符合企业标准Q/GF002-2014《高效除重金属功能新型复合材料》要求。经用户试用研究，对汞、铅、镉去除效果达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）排放标准，效果优于其他同类产品的性能。企业生产检测设备齐全，能够满足批量生产的需求，产品具有广阔的市场前景。

- 用户评价

2018年，浙江巨化集团的氟化工废水经一级和二级处理后，经过先进催化材料和高级氧化技术处理之后，最终生化出水稳定在COD约20-30mg/L，氨氮2-3mg/L，满足排放标准要求，并荣获G20环境保护奖。

2017年，格丰环保科技有限公司承担铜陵市义安区钟呜镇等三地农田重金属修复与治理工程。经安徽农业大学资环学院组织完成各项试验考察记载、采样、检测和分析汇总工作，结论认为：空白对照稻谷镉含量0.893 mg/kg, 处理区稻谷镉含量0.447mg/kg， 降低百分比为49.97%，其他任务技术指标与质量要求均能达到。

2017年，以靶向吸附材料技术为核心的耕地修复治理模式中标长株潭重金属污染耕地第三方治理攸县标段。经过综合修复治理，该项目根本上解决了当地“镉大米”和农产品重金属污染问题，对改善环境质量，保障居民健康，维护社会稳定，促进地区经济可持续发展具有十分重要的意义。

- 媒体评价

2017年，由农业部组织的“格丰土壤调理剂成果评价会 ”在安徽芜湖召开。格丰自主研发的“靶向重金属吸附土壤调理剂”通过组委会认证，产品被评为：达到国际领先水平。

- 应用情况

### “用于“三废”治理的高自组装密集功能团有序多孔纳米新型陶瓷复合材料制备技术”、“农田重金属污染高效纳米修复材料的开发与应用”和“高级氧化耦合人工快渗深度处理城镇污水设备研究与示范”主要研究工作起止年限为2016年-2019年，科研成果从2016年开始应用于农田土壤修复方面累计推广16000余亩，安徽1000亩、江西4030亩、贵州10亩、广东50亩、湖南省10000亩等6省区的，实现了稻谷镉含量降低98%，达到国家粮食安全标准；场地重金属修复方面为江西赣州冶炼厂等提供技术咨询或产品服务，提供有效解决方案。区域性水环境治理方面正在江西、安徽、江苏、湖南等地展开。氟化工、垃圾渗滤液等难生物废水生化尾水经高级催化氧化出水能安全达到排放标准。

表 1  主要应用单位情况表

| 序号 | 单位名称 | 应用技术 | 应用对象及规模 | 应用起止时间 | 单位联系人/电话 | 项目体量/万元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 安源河综合治理项目（1500吨） | 吸附生物耦合 | 水环境治理 | 2018.1 | —— | 3582 |
|  | 新华河综合治理项目（300、800吨） | 吸附生物耦合 | 水环境治理/ | 2017.3 2017.11 | —— | 2163 |
|  | 常熟山湖苑综合治理项目 | 吸附生物耦合 | 水环境治理/ | 验收中 | —— | 681.09 |
|  | 安源区污水处理项目 | 吸附生物耦合 | 水环境治理（83个乡镇） | 建设中 | —— | 2.5亿 |
|  | 铜陵农田修复示范项目 | 原位钝化镉 | 农田重金属污染修复（1000亩） | 2016.4-2016.12 | —— | 500 |
|  | 湖南攸县重金属污染耕地修复治理试点项目 | 原位钝化镉 | 农田重金属污染修复（9380亩） | 实施中 | —— | 897.25 |
|  | 萍乡市安源区农田修复示范项目 | 原位钝化镉 | 农田重金属污染修复（230亩） | 2019.3.1 | 曾传通局长 18079959123 | 195 |
|  | 湖南株洲农田修复示范项目 | 原位钝化镉 | 农田重金属污染修复（150亩） | 实施中 | —— | 323.6 |
|  | 广东珠海镉污染农田修复示范项目 | 原位钝化镉 | 农田重金属污染修复 | 2018.8.3 | 李伯欣 13824199322 | 19.547 |
|  | 芜湖某钢铁退役场地污染调查 | 原位钝化镉 | 场地重金属污染修复（12万m3） |  |  |  |
|  | 赣州市原赣州钴钨有限责任公司大余冶炼厂场地 | 原位钝化镉 | 场地重金属污染修复（117681m2 | 实施中 | —— | 1835.2 |
|  | 浙江巨化集团的氟化工废水 | 催化材料及高级氧化技术 | 工业废水深度处理 | 2016.6.20 | 刘珣 18612565002 | 135 |
|  | 萍乡市冷水冲垃圾老龄化垃圾渗滤液改造项目 | 催化材料及高级氧化技术 | 工业废水深度处理 | 实施中 | —— | 765.98 |

- 主要完成人情况

| 姓名 | 排名 | 行政职务 | 技术职称 | 工作单位 | 完成单位 | 对本项目贡献 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 唐海 | 1 | 环境科学与工程系系主任 | 教授 | 安徽工程大学 | 安徽工程大学 | 项目负责人。对主要技术创新点2、技术创新点3均有创造性贡献；主要知识产权均有其突出贡献；组织实施水土重金属和有机污染治理技术创新及集成应用。 |
| 章文贵 | 2 | 研发总监兼研究院副院长 | 工程师 | 格丰环保科技有限公司 | 格丰环保科技 有限公司 | 项目共同负责人。对主要技术创新点1、技术创新点2、技术创新点3均有较重要创造性贡献；主要知识产权均有其突出贡献；负责吸附剂、催化剂材料及应用装备等研发开发的总设计、总指导。 |
| 吴之传 | 3 | 科技处处长 | 教授 | 安徽工程大学 | 安徽工程大学 | 项目参加人。对技术创新点2有重要创造性贡献，主要知识产权均有其突出贡献；负责新型光催化材料的制备及高级氧化技术的研发。 |
| 吴黄河 | 4 | 研发副总监 | 工程师/ | 格丰环保科技有限公司 | 格丰环保科技 有限公司 | 项目参加人。对主要技术创新点2、技术创新点3均有重要创造性贡献；负责吸附剂、催化剂材料及应用装备等研发开发的设计、指导，材料的性能评价、分析等，材料及装备的应用指导等。 |
| 邱根萍 | 5 | 研发副总监 | 工程师 | 格丰环保科技有限公司 | 格丰环保科技 有限公司 | 项目参加人。对主要技术创新点1、技术创新点2、技术创新点3均有创造性贡献；负责材料、装备及技术的研发路线工艺设计、可行性指导，立项跟踪，研发实施监管，应用技术方案指导等。 |
| 徐大勇 | 6 | / | 副教授 | 安徽工程大学 | 安徽工程大学 | 项目参加人。对技术创新点2有重要创造性贡献；负责农村污水重金属去除的技术研发、工艺设计和应用技术方案指导。 |
| 宋庆平 | 7 | 高分子材料与工程系系主任 | 副教授 | 安徽工程大学 | 安徽工程大学 | 项目参加人。对主要技术创新点1有创造性贡献；负责吸附理论的理论研究和新型靶向吸附材料的开发。 |
| 朱慧可 | 8 | 技术研发部长 | 工程师 | 格丰环保科技有限公司 | 格丰环保科技 有限公司 | 项目参加人。对主要技术创新点1、技术创新点2、技术创新点3均有一定贡献；负责吸附剂、催化剂等材料的合成、中试、组织放大生产等工作，完成技术的整理及成果申报。 |

- 主要完成单位及创新推广贡献

安徽工程大学是一所以工为主的省属多科性高等院校和安徽省重点建设院校。环境科学与工程学科目前拥有环境科学与工程一级学科硕士点、环境工程重点学科、安徽省省级特色专业“环境工程”、安徽省省级卓越环境工程师和安徽省省级专业综合改革试点等教科研平台及多个企业共建科研平台。目前学科围绕环境功能材料与污染治理、环境生态修复工程和城市水资源与水环境三个方向展开研究，为项目的实施和应用推广提供了坚定的基础。作为项目完成单位，负责项目的组织实施、理论分析以及技术路线的确定，并充分考虑人员组成，合理协调具有很强实力的理论分析、工艺设计、化学分析、实验技术的中青年教师和技术人员完成项目的技术研究与工程实施。并通过产学研合作，与格丰环保科技有限公司共同完成了技术研发与推广应用。在本项目实施过程中，作为项目的第一单位，安徽工程大学首先从人力上给与大力支持，确保有一支高素质的研发队伍。本项目的关键发明点、发明专利及高质量论文的发表，是安徽工程大学的相关老师、研究生努力工作的结果。其次，学校还在仪器和设备使用、确保了项目高质量的完成

格丰环保科技有限公司是以靶向键合功能陶瓷纳米材料专利技术而成立的高科技创新型环保企业。主营环境治理新材料和设备，承包包括水处理、土壤修复、大气治理等方面在内的各项环保工程。公司注重产品的创新研发和生产，具有完备的研发平台。公司近年来格丰与安徽工程大学围绕附靶向吸附材料、催化氧化材料和高级氧化理论，先后合作完成了多项污染控制科研课题，为重金属和难降解的有机污染物处理的顺利实施和科研成果的积累提供了大量的人力、物力、财力以及现场实践条件。在本项目中，合作研发了专利技术，论证分析了项目构建的吸附材料、催化材料及应用装备技术在重金属和难降解的有机污染物的处理的创新性、实用性和有效性，此外，以企业应用为纽带，与安徽工程大学共同攻关项目的技术难题，完善了具体工艺和设备，实现了专利技术的设备化和工业规模化应用。

- 完成人合作关系说明。

该项目由安徽工程大学和格丰环保科技有限公司2家单位合作完成。完成人中唐海、吴之传、徐大勇、宋庆平属于安徽工程大学，章文贵、吴黄河、邱根萍和朱慧可隶属于格丰环保科技有限公司。

唐海和吴之传共同领导的项目团队长期以来致力于废水中重金属和难降解污染物基础研究方面。安徽工程大学主要进行先进吸附材料制备和机理、生态修复技术和新型深度氧化方法应用基础研究，共同完成科研项目，申请并获权国家发明专利。

在项目实施过程中，章文贵、吴黄河等负责完成项目研发的工程转化及现场应用与服务；邱根萍负责材料、装备及技术的研发路线工艺设计、可行性指导，立项跟踪，研发实施监管，应用技术方案指导；朱慧可实施了基于原位钝化技术的土壤和场地重金属污染修复多个示范工程建设，并对实施效果进行了评定与数据整理分析，评价了项目推广应用的处理效果。