附件1

安徽省企业技术需求清单

| 序 号 | 企业名称 | 行业 类型 | 企业简介(200字以内) | 技术难题 | 需要解决的事项及内容 | 联系人 及电话 | 合作 方式 | 企业 所在地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安徽国风新 财料股份有 限公司 | 新材料 | 公司股票代码000859.合肥市属国有上 市企业，成立于1998年，公司总部位于 高新区，公司聚焦高分子功能膜、光电 新材料、聚酰亚胺、木塑、新能源汽车 轻量化材料五大产业，是国家高新技术 企业，拥有国家企业技术中心与博士后 工作站，主营BOPP、BOPET、PI薄膜 等.产品应用于电子、显示、包装等领 域 、 | 高端半导体光刻胶合成制备 i | 1. 目前高端半导体光刻胶如KrF光刻胶在分辨率、灵敏度与抗刻蚀性 上存在协同难题，树脂采用缩醛型酸不稳定基团时，胶厚减薄至0.4 μm以下易出现表面溶解过度、图案顶部变圆问题；改用叔醚或叔酯 型基团虽缓解顶都损失，却会降低分辨率、增加线边缘粗糙度，且 驻波效应易导致图形失真；此外，PAG产酸效率与酸扩散长度难以 精准控制，影响线宽一致性。 2.KrF光刻胶核心树脂(如聚对羟基苯乙烯类衍生聚合物)纯度及分 子量分布要求严苛(PDI<1.2),国产树脂量产良率偏低.且PAG与 树脂相容性不佳。易发生微观相分离，同时金属杂质需控制在10ppb 以下，杂质残留易引发针孔、残胶等缺陷，影响光刻工艺稳定性。 | 总经理 史恩台 13956933085 | 委托开 发、台 作开发 等 | 合肥市 |
| 2 | 合肥磐石智 能科技股份 有限公司 | 新技术 | 公司成立于2012年，注册资本2810余万 元.是国家级专精特新“小巨人”、高新 技术企业。公司专注科技文化类场馆建 设与运营，形成五位一体全流程服务模 式.业务涵盖四大核心版块。布局科文 旅融合，研发的机器人乐队广受赞誉， 打造了省级科普研学基地。公司资质齐 全、人才雄厚，产学研合作深厚，业务 覆盖10个国家和地区，服务350余家科普 场馆、是国内唯一承接国际科技馆一体 化项目的企业。 | 人形机器人快速双臂开发及应用 | 为满足乐器的快节奏演奏，需要开发人形机器人快速双臂.以钢琴 为例，手臂移动需满足100BPM曲目的8分音符演奏，需要匹配对应 的运动精度与速度. | 品牌营销部部长 石园溪 18326620930 | 合作开 发 | 台肥市 |
| 3 |  |  |  | 多风格绘画机器人开发 | 开发一套适合文旅场景的多风格绘画机器人，需满足以下需求： 1.设计一套图像生成算法，现场拍照，可自动实现多风格照片效果 生成，且自动转化成线条画风格. 2.设计一款机器人，机器人可以选择不同画笔，在画纸上绘画出各 种风格的人物画象，要体现人物的细节特征。 | 品牌营销部部长 石园溪 18326620930 | 合作开 发 | 合肥市 |
| 4 | 安徽路特成 智能机械1 程有限公司 | 高端装备 制造 | 公司成立于2021年，是一家高新技术企 业.坐落于淮北市杜集经济开发区创新 产业园二期，占地面积约30000m².公司 主要制造销售单轨吊设备及其附属设备 和备件，年生产单轨吊机车能力200台套 以上.拥有21项专利证书. | 1.矿山单轨吊机车智能视觉与多端协同运 维系统研发。 2.矿山单轨吊无人驾驶路径规划与避障系 统优化。 | 1.研发视觉判断在单轨吊的应用及算法优化，搭建智能运维大模 型，实现云端、车载端、矿下端三方协同应用.适配井下高粉尘低 光照工况，提升机车无人驾驶与智能运维一体化水平，市场适配煤 矿/金属矿山智熊化改造需求。 2.优化单轨吊无人驾驶路径规划算法，升级多传感器融合避障系 统，解决井下动态路况适配、粉尘干扰避障廷迟问题，响应时问≤ 0.3秒。适配煤矿智能化建设指南要求，提升矿山运输安全性与效率 | 人事经理 何雨哨 15756127267 | 委托开 发或合 作开发 | 谁北市 |

| 序 号 | 企业名称 | 行业 类型 | 企业简介(200字以内) | 技术难题 | 需要解决的事项及内容 | 联系人 及电话 | 合作 方式 | 企业 所在地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 安徽东博盛 业新材料科 技有限公 | 铝基新材 料 | 公司成立于2020年，位于淮北市滩溪具 难溪经济开发区.占地约200亩。现有自 主研发的铝台金元素添加剂、速熔硅、 中问合金、铝钛硼晶粒细化剂、变质剂 等五大系列铝合金熔炼用辅助材料产 品，远销近40个国家和地区，铝合金元 素添加剂金属含量达97%,是经工业化 使用的全球金属含量最高的铝合金元素 添加剂产品，作为工信部认定的“制造业 单项冠军企业”、行业标准《铝及铝合金 成分添加剂》第一起草单位、行业内首 家通过ISO9001认证的企业。建有国家博 士.后科研工作站、拥有100余项专利、其 中两项发明专利获第十1;届、第十九届 中国专利奖。 | 1.降低钛元素在铝合金流槽中的沉积， 2.解决铝钒、铝锆、铝钛合金的偏析问题 | 1.晶粒细化剂-铝钛硼丝。降低钛元素在铝合金流槽中的沉积问题， 提高钛元素在铝合金中的吸收率，进一步提高钛硼丝的细化能力， 保证铝钛硼丝性能的均匀性，检测超级钛硼丝的指标(制造厂家 MQP,从Ti3BI中挑选超级钛硼丝，铝厂添加细化剂的量为Ti5BI的 一半，引入铝液中的杂质更少，细化能力更强)。 2.铝基中间合金。解决铝钒、铝锆、铝钛合金的偏析问题。 3.铝合金熔剂，影响颗粒精炼剂成品颜色的主要原因，为什么会出 现黄色、绿色、灰色；生产或者存储过程中提高颗粒精炼剂的抗吸 湖性能：是否有熔剂类新产品相关技术；是否有关于铝合金添加剂 助熔剂，例如氟铝酸钾等相关新技术。 | 总经理 陈友 13664609004 16600224088 | 委托开 发或合 作开发 | 淮北市 |
| 6 | 安徽英科淡 疗用品有限 公司 | 制造业 | 公司成立于2017年，位于滩溪县滩溪芜 湖现代产业园海棠南路6号、承建两大项 日：年产280亿只(2800万箱)高端医用 手套项目、210亿，只高端医用丁腈手套项 目.主要产品为一次性高端医用丁腈手 奈，丁腈手套生产线技术属于国际领 先.是国内最大的一次性商端医用丁腈 手套的供应商， | 1.可降解丁腈的降解率偏低。 2.关于欧标低克重丁腈，现有工艺和配方¦2.调整 难以做到M≤3.0g,欧标拉断力≥6N. 3.关于超柔软PVC,缺少合适的弹性体、 增塑剂或成本过高。 | .丁腈手套的降解率达到90天15%以上。 配方优化丁腈手套交联密度，做到手套M 2.8g.手套欧标拉断 力≥6N. 3.从工艺方面及配方方面对PVC手套的伸长率和弹性进行改良，控 制成本并提高PVC手套的弹性和手感，伸长率达到400-500%。 | 技术研发主管 张康民 18119832600 | 委托开 发或台 作开发 | 谁北市 |
| 7 | 准北台众机 城设备有限 公司 | 高端智能 制造 | 公司成立于2011年.位于安徽省淮北市 杜集区经济开发区腾飞路6号-A区，占地 08亩，公司荣获国家级荣誉3项，“国家 级高新技术企业“国家知识产权示范企 业 国家级专精特新重点小巨人”,主要 针对带式输送机跑偏、撒料、扬尘等问 题综合治理.提供解决方案。自主研发 产品主要包括：环保承载式全密封导料 槽及EDEM曲线落料管、智能清扫系统 、智能纠偏系统、缓冲装置、托辊系列 等 ， | 1.超高分子聚乙烯/改性聚乙烯超高环刚度： 高耐磨性及阻燃抗静电性能研发。 2.粉末冶金在耐磨涂层中的熔覆技术研发¦耕涂层 与应用。 3.除尘器高性能滤料研发。 4.智能清灰技术攻关。 | .超高分子聚乙烯、改性聚乙烯等高分子材料研发，要求材料同时 具备超高环刚度，高耐磨性核心性能，且满足阻燃、抗静电使用要 求，研究范围涵盖HDPE聚乙烯、PVC聚氯乙烯、MPP聚丙烯、超 高分子聚乙烯、PU聚氨酯等品类，需围绕高分子复合材料改性、功 能高分子制备等方向开展技术攻关、开发出适配工业设备应用的高 性能改性高分子材料. 2.粉末冶金在耐磨涂层中的熔覆技术研究，需举握热喷涂，激光熔 原、冷喷涂等炫融制备技术，要求研究团队具备粉末冶金基础且深 /薄膜材料、耐磨材料研发或再制造工程领域，系统掌握粉末 特性与制备工艺，能根据不同工业耐磨需求、合理选择粉末材料与 熔融技术路线，开发适配工业设备的高性能耐磨涂层熔覆技术 3.除尘器滤料材质研发，需在传统基布上复合亚微米级纤维网，制 备功能性覆膜滤料，实现表面高效过滤、湾灰彻底的同时，具备抗 静电性能，从源头防止粉尘爆炸， 4.智能清灰技犬研发，需基于压差趋势、入口浓度、运行工况等多 元教据实时分析，实理清灰状本预测、在必要时以最少喷吹次数、 最低压力完成清灰，达到节能并降低滤袋机械损伤的目标，对U材 料科学，流体九学与计算仿真、人工智能专业 | 人力资源经理 种秋敏 18056192011 | 委托开 发或合 作开发 | 淮北市 |

4

(

| 序 号 | 企业名称 | 行业 类型 | 企业简介(200字以内) | 技术难题 | 需要解决的事项及内容 | 联系人 及电话 | 合作 方式 | 企业 所在地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 陆芝葆药业 有限公司 | 、健康 | 公司成立于2023年、坐落于中华药都安 教辛州，是上市公司北陆药业全资子公 司，注册资本5000万元.公司依托亳州 完善的中药材产业链优势。专注中药提 取、中成药与高端化药制剂研发、生产 与销售，规划建设现代化生产基地，具 备颗粒剂、片剂、胶囊剂、丸剂等规模 化生产能力。公司拥有药品生产、医疗 器械、货物进出口等完备资质，以品质 为核心，创新为驱动、深耕中医药传承 5现代化发展、致力于打造集研发、生 产、销售于一体的综合性医药企业，为 大众健康提供安全、高效、优质的医药 产品与服务。 | 承接转移新药品种或合作研发 | 公司具有中药提取、中成药、高端化药制剂生产项目、需要转移新 药品种。意向败买高校的科技成果： 芩栀猪胆片--一种治疗血管性痴呆的中药新药 复方抗焦虑胶囊---重大新药创制项目成果 双心宁颗粒-----防治冠心病合并焦虑抑郁状态的中药新药 糖痹康----台疗糖尿病周围神经病变创新中药 | 总经理 游琛肪 13661788870 | 承接转 移、台 作研发 | 辛州市 |
| 9 | 安徽省辛州 中医药集团 有限公司 | 天健康 | 公司是亳州市属国有企业，隶属亳州城 建发展控股集团，公司成立于2021年， 聚焦中医药全产业链布局。业务覆盖中 药材种子种苗繁育、标准化种植、初加 1、中药制造、大健康产品、医药供应 链与医药流通等领域、建有现代化检测 中心与药用植物组培繁育中心，以科技 赋能道地药材品质提升，集团依托亳州 产业优势、整合资源、创新发展.与多 家行业龙头深度合作.致力于打造中医 药产业“链主”企业，助力毫州建设世界 中医药之都、推动中医药事业高质量发 展 . | 承接转移新药品种或合作研发 | 公司承接降三商、治疗失眠、抑郁症，心脑血管等全国独家品种转 移。意向购买膜岛素冻干舌下片--治疗糖尿病的中药新药。 | 梁秀红 17756730604 | 承接转 移、台 作研发 | 亳州市 |
| 10 | 安敏省金鼎 安全科技股 份有限公司 | 煤宅 | 公司成立于2009年，位于宿州市循环经 济示范园、是国内智能瓦斯生态图运营 商.作为国家高新技术企业，公司于 2016年3月在新三板挂牌上市，并于2020 年5月转入创新层(NO:836451).公司先 后被认定为国家高新技术企业、专精特 新“小巨人“企业、安徽省创新型试点企 业专精特新中小企业、科技型中小企业 等称号，是细分领域“排头兵”,也是北交 所“后备军”. | 富勒烯高效制备技术及其在燃料电池催化 剂中的应用研究 | 目前产业化面临两大瓶颈：一方面，传统电弧法制备富勒烯存在产 卑低(通常仅1%-5%)、能耗高(需4000-5000℃高温)、金羁掺杂 控制难等问题，导致高纯度金属勒烯成本超万元/克：另一方面，现 有燃料电池商月催化剂成本占比达系统总成本的30%,严重依赖铂 ,铱、钯等盘金属，成本高昂、资源受限且存CO中毒、耐久性差等 痛点，亟需开发兼具高活性与低成本的替代材料，希望通过富勒烯 材料研发，载体功能化设计，解决载体-活性位点协同作用，电子传 导道强和界面稳定性等关键科学问题，为燃料电池等清洁能源技术 提供新型材料解决方案，助力“双碳”目标实现. | 项目负责人 周丹丹 18355756797 | 技术开 发 | 宿州市 |

| 序 号 | 企业名称 | 行业 类型 | 企业简介(200字以内) | 技术难题 | 需要解决的事项及内容 | 联系人 及电话 | 合作 方式 | 企业 所在地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 新宇药业股 份有限公司 | 化I | 公司成立于2000年，是以研发生产微生 物药物为主的综合性制药企业，国家高 新技术企业、安徽省首批技术创新型企 业、安徽省产学研示范企业、安徽省 AAA级信用企业、设有安徽省企业技术 中心、安徽省微生物药物工程研究中心 和博士后科研工作站等省级研发机构. 被评为国家火炬计划重点高新技术企业 | 酶法去除阿卡波糖杂质A、提升阿卡波糖¦的技 质量和降低生产成本 | 1.阿卡波糖是由氨基环醉、4-氨基-4,6-二脱氧葡萄糖和一分子麦芽 糖三部分组成，麦芽糖中的萄萄糖被异构化为果糖后称为杂质A, 该杂质限度要求较低，目前无有效的分离纯化措施，限制了该产品 术进步，寻求酶转化方式、把杂质A转化为主产品或者酶解成 其他组分，利于分离纯化. 2.通过温和的酶转化技术将该杂质限度控制在0.2%限度内、杂质去 除率60%以上，单步收率在80%以上、不产生新的杂质、新增加成 本不高于100元/公斤， | 副总经理 刘瑞华 13955728782 | 技术开 发、技 术转让 | 宿州市 |
| 12 | 宿州巨亻光 伏材料有限 公司 | 新能源及 绿色低碳 | 公司成立于2020年，是-一家致力于新能 源材料制造的民营科技型高新技术企 业，专注于太阳能发电组件用的光伏焊 带的研发、生产、销售和服务。公司先 后被认定为高新技术企业、安徽省专精 特新中小企业、安徽省专精特新冠军企 业、安徽省光伏焊带制造数字化车问、 安徽省企业技术中心、宿州市新能源光 伏焊带工程技术研究中心等。 | 光伏焊带漏铜问题 | 焊带漏铜是指焊带表面的锡涂层不均匀或破损，导致铜基材暴露在 外，在光伏焊带的生产过程中，漏铜会影响焊带的导电性和焊接性 能，进而降低光伏组件的效率和可靠性。 预期目标：在不降低生产效率的前提下(500米/分钟),通过优化 热没镀工艺，使涂层在焊带表面均匀分布，或改进表面处理技术， 提高涂层与基材的附着力，确保焊带在后续加工和使用过程中不会 产生漏铜现象。 | 总经理助理 王明 15365323693 | 技术开 发 | 宿州市 |
| 13 | 安徽建1.水 利开发投资 集闭有限公 司 | 水利丁程 .土木工 程、市政 1.程、交 通工程 | 公司前身为1969年的安徽省水利纵队水 利建设支队，2018年更名。作为安徽建 工集团骨干了公司、注册资本25亿，具 备多项特级、-级施工及甲级设计资质 .业务覆盖工程总承包等多领域，参与 众多重点工程。获鲁班奖等百余奖项. 拥有高新技术企业与省级技术中心，以 科技创新推动发展，是综合实力强劲的 大型建筑业集团. | 渣土多路径协同低碳资源化利用关键技术 | 水利工程、城市更新过程中产生的大景工程淹土，来源多样，组成 复杂多变，空问异质性强，难以形成统一、可靠的分级评估方法与 技术标准，给后续资源化处置带来源头识别与适配处理困难.在渣 土资源化利用技术路径方面，目前主要探索固化土制备、再生骨料 生产、多固废协同处置等方向。普遍存在固化技术适配性差、材料 消耗量大、产品强度与耐久性不足等问题。高端固化剂核心配方关 键材料依赖度高，分级精度低与转化效率低，当前我国渣土处置利 用既未形成规模，也未构建起完整体系，多是资源化处置方案仅基 干单一工程案例提出，不能实现地区处置全链条适用.应建立合适 且覆盖范围广泛的渣土处置模式。 为突破上述发展瓶颈，鳖聚焦淹土快速感知与精准分级技术，适配 性固化与协同处臂技术两大方向开展集中攻关，通讨构建快速检测 与智能分级系统，开发专用型固化材料与多固废协同利用工艺、系 统提升渣土资源化处理的精确性与整体效益，依据地区渣土基本特 性，开展全面系统的综合技术经济和社会环境效益的多路径协问低 碳资源化利用关健技术研究，推动我国工程流土资源化技术从跟跑 向并跑、领跑转变，最终实现环境效益与经济效益的双赢 | 总工办研发主管 刘双飞 18670742403 | 合作开 发 | 蚌埠市 |

| 序 号 | 企业名称 | 行业 类型 | 企业简介(200字以内) | 技术难题 | 需要解决的事项及内容 | 联系人 及电话 | 合作 方式 | 企业 所在地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 安殽森升园 林景观集团 有限公司 | 林木育种 | 公司成立于2014年，位于蚌埠市蚌山区 .经营范围包括园林绿化工程施工，城 市公园管理、建设工程设计等。公司与 省林科院等共建产学研合作基地，开展 种苗研发等工作。 | 叠氮化钠诱变蝴蝶兰适应蚌埠地区耐低温 新品种研发及工业化生产技术 | 蝴蝶兰因其花色艳丽、开花最大、花期长的特点、具有极高的观赏 和经济价值，近年来深受国内外花卉市场和家庭消费者青睐。但耐 寒性差，在春节花卉销售高峰时期，容易受到寒潮影响、导致花卉 品质下降，从而影响销量。 叠氮化钠(NaN31其本身不具各诱变效应，需要被植物吸收后改变 DNA结构产生点突变，进而改变植株性状。在化学诱变剂中. NaN3被认为相对安全，并有能力产生高频率的突变，这种诱变剂已 被应用于各种作物提高产量和品质性状以及抗性生物与非抗性生物 胁迫中。 这类安全的非转基因诱变，不存在子代基因性状突变和外源基因扩 散的风险，也能够通过组织培养等手段，快速获得新品种苗木、迅 速占领市场。 因此需要开展蝴蝶兰低温新品种的培育，建立蝴蝶兰快繁技术，实 现蝴蝶兰苗木自主化大规模工业化生产；获得蝴蝶兰耐低温观赏品 种1-2个. | 董事长 艾翠琴 15955223126 | 委托开 发 | 蚌埠市 |
| 15 | 安徽辉一科 技股份有限 公司 | 信息一代 信息技术 | 公司是飞歌实业集团旗下国家高新技术 企业，获评省专精特新、省大数据等多 项省级资质。公司以“系统平台+产品应 用+技术服务“模式、运用物联网、AI、 低空感知等新技术、通过自主知识产权 平台，为城市综合治理、市政设施等提 供综合服务。拥有29项专利、63项软件 著作权及二十多项资质认证，与阜阳师 范大学、海康威视等高校企业深度合 作，构建“感知-决策-执行”闭环体系，赋 能智慧城市升级与安全韧性提升. | 提升违规占道精准识别能力 | .优化AI识别算法，针对流动摊贩、违规摆摊的特征(如摊位设施 、经营行为、人员聚集形态),训练专属识别模型，区分正常行人 、合法商铺与违规摊贩，降低误识别、漏识别率。 2.实现无人机与高点摄像头联动识别，摄像头负贵大范围初步筛查 、锁定疑似违规区域，无人机快速抵近核实，形成“高空全景识别+ 低空精准确认”的双重识别模式。提升识别精准度。 | 副总经理 陈明辉 15155862684 | 委托开 发、合 作开发 | 阜阳市 |
| 16 | 特码斯派克 1业技术 1安徽)有 限公司 | 制造业 | 公司成立于2020年.位于山南高新技术 开发区.是一家以矿山智能装备技术研 发为战略驱动的创新科技型企业、致力 子矿山全场景智能化装备研发与制造、 矿山灾害监测预警系统研发和灾害防治 、装备工程运维服务，获“国家高新技术 企业”“安徽省专精特新中小企业”等荣 誉。入选国家矿山安全监察局“矿山安全 先进适用技术及装备推广目录”,发明专 利及软件著作权百余项。 | 煤矿井下安全供电 | .高压配电柜内钓超早期局放监测、定位与故障成像。 2.低压电缆的早期绝缘破坏与故障定位。 3.低压电缆选择性漏电精准定位。 4.变频器对煤矿井下电气设备干扰的解决方案。 5.供电质量的检测、分析，供电设备的健康分析等供电全系统智能 监管平台。 | 工程师 贺双林 13955437782 | 委托开 发、合 作开发 等 | 淮南市 |

| 序 号 | 企业名称 | 行业 类型 | 企业简介(200字以内) | 技术难题 | 需要解决的事项及内容 | 联系人 及电话 | 合作 方式 | 企业 所在地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | 安激米度智 能科技有限 公司 | 人工智能 | 公司是一家专注于信息技术与医疗健康 深度融合的创新型科技企业，致力于医 用物资供应链全流程智慧化管理 (SPD)整体解决方案及软件系统、智 能硬件和专业服务。公司以人工智能、 物联网、Al及大数据技术为核心、构建 了涵盖硬件、软件、AI、AMR及智能识 别等五大研发中心，并建有1.4万平米现 代化智能工厂、具备从核心部件到整机 集成的全链条制造能力。产品体系涵盖 自主开发的第五代SPD系统、自主可控 的28类智能硬件，多项技术处于国内领 先，核心产品获得医疗器械备案、首台 (套)重大技术装备、新产品等，形成“ 软件+硬件+运营”三位一体的产品与服务 体系， | 术前三维影像A1辅助诊断与分型、术后CT 影像智能分类识别 | .术前三维影像A1辅助诊断与分型，研发基于三维卷积神经网络与 Transformer架构的骨科影像分析模型，实现CT/MRI影像的自动分割 骨折线提取及AO/OTA,Schatzker等六大标准分型的辅助诊断， 2.术后CT影像智能解析，研发金属伪影抑制与三维重建算法，实现 植入物自动分割、定位及与“影像-实物”双向核验。 | 总经理 李晨阳 17318536962 | 合作开 发 | 淮南市 |
| 18 | 安徽华塑股 份有限公司 | 新能源及 绿色低碳 | 公司坐落于安徽定远盐化工业园. 占地 面积390公顷、是安徽省“861”行动计划 重点项目，振兴皖北、皖东经济的“一号 工程”。公司创立于2009年3月，由淮北 矿业(集团)公司、中国成达工程公司 、马钢(集团)控股公司、安徽省投资 集团有限公司、中盐东兴盐化股份有限 公司5家国有大型企业共同组建、注册资 本15亿元， | 干法煅烧电石渣协同捕集化工尾气中CO2 制备高端纳米碳酸钙的关键技术研发与应 用 | 1.对窑炉尾气中的CO2进行高效捕集与净化提纯，使捕集后CO2浓 度稳定>30%,满足碳化反应对碳源浓度与纯度的工艺要求，实现工 业尾气资源化、低碳化、高值化利用， 2.制备的纳米碳酸钙产品粒径精准控制在20-100nm范围，通过晶 型调控、反应动力学优化与表面改性技术，可稳定制备并精准调控 立方体、纺锤形、针状、链状、片状等多种品貌结构，满足不同高 端应用领域对材料形貌与性能的定制化需求. | 章璟嵩 15205509288 | 技术开 发 | 滁州市 |
| 19 | 安徽错模装 备模具股份 有限公司 | 人二智能 | 公司成立于2012年，可实现1500套模具 的年产制造能力，是一家专业设计、制 造冰箱冷柜吸塑、发泡模具及相关设备 的“国家商新技术企业”、“中国塑料发泡 模具、真空吸塑模具重点骨干企业” | 三维设计后的二维出图，用于生产制造指支 导 | 需要一款能够将三维模型快速、准确地转换为二维工程图的软件 持主流三维格式(如UG、CAD、STEP、SolidWorks . CATIA等),具备自动投影、尺寸标注、BOM生成等功能.提高拆 图效率和图纸规范性。 | 行政部长 韦文贺 13956319579 | 委托开 发、合 作开发 等 | 滁州市 |

| 序 号 | 企业名称 | 行业 类型 | 企业简介(200字以内) | 技术难题 | 需要解决的事项及内容 | 联系人 及电话 | 合作 方式 | 企业 所在地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 安徽省六安 恒源机城有 限公司 | 智能制造 | 公司成立于1997年，是国家级高新技术 企业和专精特新“小巨人“企业。公司集 水工.环保及景观产品的研发、设计、 生产、销售、安装与服务为一体，主导 产品包括启闭机、闸门、清污机等.广 泛应用于长江、准河等重大水利工程。 | 1.高精度感知需求：解决复杂坡口(双U 型、复合型)三维重构精度不足问题，需 满足+0.15mm以内的尺寸测量精度，适配 0-5mm坡口间隙、0-3mm错边量的动态工 况 . 2.强鲁棒性控制需求：实现多材料(高强 钢、不锈钢、低温钢)焊接参数自适应调 整，需覆盖电流120-300A、电压22-32V 参数范围，响应延迟≤50ms,避免因材料 导热差异导致的未熔合/烧穿缺陷。 3.低成本适配需求：替代进口高端激光传 感器(成本占比超30%),研发国产化传 感模块，目标成本降低50%以上；同时简 化编程流程，实现“零基础”工人10分钟 内完成复杂焊缝编程。 4.数字孪生融合需求：建立焊接过程多物 理场(温度、应力、熔池流动)耦合模 型，需达到90%以上的成行预测保真度， 支持虚拟调试替代30%以上的实体试焊。 | 1.感知层难点：坡口表面氧化皮、飞溅干扰下的特征提取，传统机 器视觉易出现“误识别”,需突破多光谱融合(可见光+近红外)抗 干扰算法， 2.控制层难点：多层多道焊“层问温度-焊道成型=应力累计”耦合关 系复杂，现有BP神经网络模型在超厚板(≥100mm)焊接中参数迭 代误差超8%,需优化深度学习网络结构(如引入注意力机制), 3.系统集成难点：机器人运动控制(定位精度±0.05mm)与焊接电 源输出(电流波动≤±2A)的同步性不足，易导致熔池稳定性差、需 开发跨设备实时通讯协议(延迟≤20ms). 4.环境适配难点：船舶车间振动(振幅≤0.1mm)、石化现场粉尘 (浓度≤10mg/m³)对传感与设备的影响，需设计防尘抗振的一体化 硬件封装方案。 | 刘存远 18175096186 | 委托开 发 | 六安市 |
| 21 | 安徽金弘金 属制品有限 公罚 | 智能制造 | 公司成立于2023年，是今飞控股集团旗 下企业，位于六安市裕安区高新区.公 司核心业务为再生铝生产，投资33亿元 建设年产20万吨再生铝项目，已于2024 年9月投产。主要从事金属材料制造、销 售及废旧金属向收、再生资源加工等业 务 . | 针对国内再生铝废料市场、寻找适合的分 选工艺、设备，结合国内再生铝使用的技 术要求、研发适合的提纯设备，提高再生 铝产品品质。 | 国外先进的预处理、分选装备，可以将不同牌号的铝合金分类、提 纯，达到保级使用，资源利用最大化。 | 方呈斌 15858904720 | 委托开 发 | 六安市 |
| 22 | 联泵业股 份有限公司 | 通用机械 制造 | 公司成立于1957年，是流体输送综合解 决方案及集成系统供应商，业务涵盖泵 及集成系统、电控设备及智能控制系统 、水处理设备及集成系统、流体输送与 水处理综合解决方案及工程总包，致力 于设备与系统的更节能、更高效、更环 保，每年为全世界提供数万台性能可能 的泵产品，现为中国泵行业重点骨千企 业.中国通用机械协会理事单位，泵行 业协会副理事长单位， | 渣浆泵耐磨件高铬合金材质工件热处理 | .渣浆泵耐磨件高铬合金材质工件热处理(软化返火)后出现不稳 定、存在部分硬度不满足实际需求、导致工件硬，难加工，效率 低，成本增加。 2.潜水电机机壳类深孔产品加工效率低. | 工艺处经理 吴仁彦 18156567898 | 委托开 发、合 作开发 | 马鞍山 市 |

| 序 号 | 企业名称 | 行业 类型 | 企业简介(200字以内) | 技术难题 | 需要解决的事项及内容 | 联系人 及电话 | 合作 方式 | 企业 所在地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | 安缴攀鑫材 科技有限 公司 | 新材料 | 公司成立于2023年，注册资本1000万 元，位于马鞍山市和县历阳镇巢宁路北 侧86号，交通便利，水陆运输快捷，距 郑蒲港港口仅19公里.公司占地面积约 100亩，现有标准化生产车间3.6万平方 米、主要加工经营年产120万吨石英砂提 纯科技项目. | 纸成本杂质赋存与去除 | .晶格杂质A1、B.Ti等元素以类质同象形式进入石英晶格，常规 酸洗难以剥离，需高温真空或等离子体等极端手段.成本极高、 2.原生包裹体(与晶体共生)被石英完全密封，内含H20、CO2、Na* 、K*等杂质、商温熔制时会产生气泡，严重影响产品性能。传统高 温爆裂法效率低、能耗商，缺乏普适性工艺参数。 | 厂长 黄林翔 15755087333 | 委托开 发、合 作开发 | 马鞍山 市 |
| 24 | 安徽国星生 物化学有限 公司 | 生物医药 | 公司隶属于红太阳集团、成立于 2007年.位于当涂经济开发区。主导产 品吡啶碱(三药中间体)全球市占率超 45%.打破国外垄断，获“国家制造业单 项冠军”称号.公司拥有国家级企业技术 中心，年产值超30亿元，是环保型农药 及新材料领域的标杆企业。 | 智能化投料场景建设 | 整体规划：50KG铁皮桶，一个木制托盘上摆放9个铁皮桶，铁皮桶 上有桶盖，桶内有内衬袋，内衬袋内装有物料，物料为颗粒状.需 要将铁皮桶内物料投入反应釜内。 1.铁皮桶由一楼运至三楼，跨楼层运输、确保桶无倾斜、侧翻、掉 落。 2.打开铁皮桶，铁皮桶、桶盖、内衬袋需回收，盖和内袋需要收 集，内袋内不能有残留物料。 3.投料过程与生产形成联动，包括投料阀的开关及负压系统的开启 4.全过程实现元人化智能操作、整个投料过程二十分钟内，越快越 好，预期效果：实现剧毒品物料投放无害化，提高生产效率，降低 企业安全风险，实现本质安全。 | 岳伟 19155506760 | 技术开 发 | 马鞍山 市 |
| 25 | 安徽马钢和 菱实业有限 公司 | 制造业 | 公司是马钢集团下的全资子公司、主营 钢铁包装和行车的管用养修服务，年销 售收入4.6亿元.拥有专利40项，其中发 明专利24项，2026年计划投资3000万 元，建设冶金轴承生产线。 | 生产具有价格优势的高精度、长寿命的冶 金轴承，替代进口产品。 | 1.针对钢厂轧制生产线用大型轴承(直径≥200mm),需解决其在高 温、重裁、冲云等恶劣工况下的高精度设计与长寿化难题，需外部 专家提供技术指导. 2.明确生产高性能冶金轴承所需的关键生产设备、检测仪器及工艺 技术方案，以保障产品性能达到进口替代标准。 | 生产技术窒主任 周成 13855553293 | 委托开 发、合 作开发 等 | 马鞍山 市 |
| 26 |  |  |  | 行车的维修和操作智能化 | 1.开发行车运行中的智能故障预警与诊断系统，实现故障预判与提 前维修，避免突发停机影响生产。 2.设计行车的智能驾驶功能、实现钢卷从原库位吊运至目标库位的 全流程自动化(包括吊起、提升、运输、下落、放卷),并集成防 摇控制功能。 | 生产技术室 技术主管 钱和革 13855505743 | 委托开 发、合 作开发 等 | 马鞍山 市 |

| 序 号 | 企业名称 | 行业 类型 | 企业简介(200字以内) | 技术难题 | 需要解决的事项及内容 | 联系人 及电话 | 合作 方式 | 企业 所在地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | 安徽天顺环 保设备股纷 有限公司 | 专用环保 设备制造 | 公司成立于2007年，总部位于安徽含山 经济开发区南区，是专业从事环保设备 设计、制造，销售及配套服务的国家高 新技术企业，先后获评安徽省专精特新 冠军企业、安徽省环保产业骨干企业、 安辙省AA级“守合同重信用”企业、安微 省“皖美品牌“示范企业、中国人民银行 AAA级企业信用等级、A级纳税信用评 价、中国民营科技发展贡献奖等；建有 省级企业技术中心、省级工业设计中心 、省级博士后科研工作站三大省级研发 平台.2021年入选工信部《环保装备制 造业规范条件》企业名录；2023年入选 工信部、生态环境部联合发布的《国家 鼓励发展的重大环保技术装备目录》; 2023-2024年连续入选《“一带一路”生态 环境治理技术及产品推荐目录入选案例 》. | 脱硫脱硝剂的研发 | .在高炉热风炉烟气净化系统中、脱出二氧化硫、氮氧化物，在采 用固定床、移动床的方式时，只装埠脱硫剂，无法同时脱出氮氧化 物、需再增加脱硝系统，投资成本高、运行成本也高。 2.研发一种同时具备脱硫、脱硝的颗粒吸收剂，装填于固定床或移 动床内。 | 技术部副部长 汪浩才 13856047765 | 委托开 发、合 作开发 等 | 马鞍山 市 |
| 28 | 安徽省飞龙 新型材料有 限公司 | 新材料 | 公司2008年筹建，2016年4月正式成立， 注册资本8000万元，坐落于“华东铸造之 乡”安徽含山县林头镇，是集研产销服于 一体的国家高新技术企业，专注基建地 下管线配套材料，公司坐拥三大生产基 地、年产能20万吨、手握多项专利软 著、深耕四大材料系列，研发多款高端 新品，资质齐全，技术过硬，以合肥为 核心布局全国、参与近3000项国家重点 工程，斩获近百项荣誉。未来将秉持企 业精神。深耕行业助力城乡基建发展。 | 复合材料产品领域研发 | 1.复合材料配方与性能攻坚：破解低温脆裂、盐雾腐蚀、重载疲劳 等性能衰减难题，优化材料配比提升耐候性与力学性能；同时开发 低成本填料体系，优化工艺降低废品率，兼顾产品性能与量产成本 2.智能集成与产线工艺适配：攻克复合材料与智能模块密封、信号 于扰、强度受损难题，实现智能构件一体化成型；调试现有数字化 产绝参数、改造模具、保障新品适配自动化产线，实现高效规模化 生产。 3.结构功能优化与绿色研发：平衡产品轻量化与高承载需求，优化 结构设计提升承重等级：打造多功能集成产品拓展场景，同时研发 绿色再生复合材料，攻克降解与循环利用难题，贴合低碳环保要求 | 行政经理 纪晨波 13395651010 | 合作开 发 | 马鞍山 市 |
| 29 | 荒.湖远迈新 材料有限公 司 | 新材料 | 公司于2024年3月投资组建，投资总金额 1亿元人民币、占地面积30亩，生产超高 精密不锈钢第材，主要钢种为300系和 400系不锈钢、产品厚度0.005-0.3mm. 产品宽度5-650mm. 目标市场以军工， 新能源汽车，医疗、高端消费类电子产 品等，公司致力于生产“超薄、超硬、超 平，超伏“等高标准精密钢带，以业内最 严格标准进行产品设计，以一流的装备 和一流的质量管理体系应用于生产制 造，持续满足用户的不同需求。 | 1.轧机轧辊材质 2.轧机电控系统 | 1.需超硬质合金轧辊，轧辊是轧机的核心工作部件，直接与轧件接 触完成塑性变形，其材质几乎决定了轧制生产的效率、质量、成本 和安全，是轧钢轧制工艺中最关键的选材决策之一. 2.电控系统直接影响产品质量产能，冷轧机(单机架可逆，冷连轧 、平整机)电控是冶金自动化里精度最商，响应最快、耦合最强的 一类系统，核心目标是：厚度精准，板形良好、张力稳定、速度同 步、安全可靠，目前我公司的电控系统一段时间生产下来感觉不是 很匹配，产品产能和品控方面受到一定程度的影响。 | 副总经理 李国良 17625676673 | 委托开 发、合 作开发 等 | 芜湖市 |

| 序 号 | 企业名称 | 行业 类型 | 企业简介(200字以内) | 技术难题 | 需要解决的事项及内容 | 联系人 及电话 | 合作 方式 | 企业 所在地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | 安徽海行云 物联科技有 限公司 | 软件 | 公司成立于2021年，由奇瑞集团与海尔 集团两大世界500强企业战略合作设立 公司深度融合制造基因与互联网思维， 以“链主引领+地方共创”的模式。为汽车 等离散制造业提供全栈数字化转型解决 方案与工具。作为联合体单位，海行云 具备独特双重优势：一是深厚的产业根 基，依托奇瑞集团的“链主”地位，深刻 理解制造全场景，能确保项目成果在汽 车及重点产业链中深度应用与验证。二 是领先的平台能力、公司核心平台“海行 云HiGOPlat工业互联网平台“已成功入选 国家级跨行业跨领域工业互联网平台， 并获评国家制造业数字化转型促进中心 | AI辅助研发与代码审查、AI测试自动化， AI OPS智能运维 | .AI辅助设计与代码审查：需要利用大模型训练工业软件领域的代 码生成与审查助手，能够理解特定工业协议(如OPC UA. Modbus)和业务逻辑、自动生成微服务框架代码。并检测代码中的 逻辑缺陷及安全漏洞、提升研发效率。 2.AI自动化测试：针对复杂的工业APP及云原生架构，需要实现基 于AI的测试用例自动生成、UI自动化回归测试以及异常流量模拟， 特别是针对工业场景下的高并发数据接入进行智能化压力测试与瓶 颈预测。 3.AI OPS技术运维：需要构建基于机器学习的智能运维大脑，实现 日志的自动模式识别、故障的根因定位以及自愈能力。能对分布式 系统中海量的时序指标(如CPU、内存、网络延迟)进行异常检测 与趋势预测，实现“无人值守”的智能运维。 | 经理 张蓓 18355321930 | 项目合 作 | 芜湖市 |
| 31 | 启智(芜 湖1智能机 器人有限公 司 | 人1智能 | 公司由埃大特公司联合芜湖科创投资基 金有限公司和财政部先进制造产业投资 基金二期(有限合伙)于2024年5月共同 发起设立的一家面向智能机器人通用技 术底座技术研发、产品开发、新型企业 孵化及新业务拓展的高技术企业、注册 资本1亿元(实缴资本5000万元),埃夫 特公司通过两层架构控股启智机器人 | 机器人多机协同及多智能体博弈机理探索 | 面向未来社区复杂开放场景，聚焦机器人多机协同与多智能体博弈 机理核心科学问题，联合高校开展技术攻关与理论研究、重点突破 以下技术需求： 1.构建异构机器人分布式协同架构，实现多类型服务机器人在动态 社区环境下的自主感知、任务分配，路径协同与集群调度，提升系 统鲁棒性、实时性与可扩展性。 2.研究多智能体合作-竞争混合博弈机理，建立社区场景下的博弈模 型与策略优化机制，解决智能体问冲突消解、资源竞争、利益均衡 与纳什均衡动态求解问题。 3.突破多机协同通信与信息共享机制，实现弱网/局部通信受限条件 下的状态互通、意图理解与协同决策，保障群体行为一致性与安全 性。 4.研发面向社区服务的多智能体强化学习与进化机制，支持复杂任 务下的在线自适应学习、行为涌现与群体智能优化，形成可落地的 协同决策算法与验证平台。 5.搭建未来社区多机器人协同验证环境、完成理论算法、仿真模型 与实景测试的闭环验证，形成可转化的技术标准与应用方案 | 副总经理 郭磊 18605537060 | 合作开 发 | 芜湖市 |
| 32 | 安徽攀甲智 创机器人科 技有限公司 | 具身智熊 | 公司是奇瑞具身智能战略布局平台，专 注相关本体设计、算法及软件研发与产 业化.依托奇瑞技术、制造、资源优 势，缩短研发周期、保障量产与场景落 地，研发团队超200人，拥有多项知识产 权与省市级重点科技项目，获批相关产 业创新中心，已实现“墨茵“机器人商用 落地，布局养老场景，规划规模化生 产，打造服务机器人产业化出口标杆 | 人形机器人关键技术研发及应用攻关 | 研制用于工业场景的人形机器人，语音识别准确率不低于97%,具 备自动导航、360°全方位自主避障、自主任务作业、自主回充与换 电等智能功能，定位精度±5cm以内，操作控制频率1000Hz,作业负 载不低于30kg,双臂重复定位精度达到±0.1mm以内，缺陷识别准磅 率不低于99%,作业任务成功率不低于90%,典型工序达到人的作 业效率75%以上，提升整机产品自主化率，持续作业时间不低于12 小时(其中换电时间不超过3分钟),实現整机关节模组、大脑控制 芯片等国产化应用。 | 经理 李俊亮 17755505756 | 委托开 发、台 作开发 等 | 芜湖市 |

| 序 号 | 企业名称 | 行业 类型 | 企业简介(200字以内) | 技术难题 | 需要解决的事项及内容 | 联系人 及电话 | 合作 方式 | 企业 所在地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 33 | 安撤海螺产 业技术研究 院有限公司 | 科学研究 和技术服 务业 | 公司成立于2021年、位于安徽省芜湖市 弋江区，是…家国有企业。公司主要从 事工程和技术研究与试验发展、技术开 发及技术服务等业务，公司拥有多项专 利技术，包括低导热可漂得混凝土制备 方法、水泥窑旁路放风灰制备纳米碳酸 钙系统、适配水泥窑协同处置的污泥调 理剂应用方法以及粗钢渣协同处置多元 固废制备低铬熟料的方法。近年来获得 国家级高新技术企业、国家级能源领域 首台(套)重大技术装备和省级企业研 发中心等多项重要荣誉。该公司在水泥 窑协同处置和固废资源化利用领域拥有 多项专利技术，包括低导热可漂浮混凝 土制备方法和粗钢渣协同处置多元固废 制备低铬熟料的方法等。 | 水泥窑烟气CO₂合成微生物蛋白技术 | 水泥生产过程中二氧化碳排放体量大、减碳难度大. 目前COz捕集 下游应用多限于低价值转化和封存利用，难以实现经济闭环。本项 目通过选配CO₂高效转化菌种、利用水泥窑烟气中的CO₂作为微生 物生长碳源、开发具有高效传质和精准控制发酵参数的生物反应器 系统，突破原料气体(O₂/H₂/CO₂)传质效率低的瓶颈，提升微生 物长期发酵稳定性和发酵容积产率，实现生物固碳减碳的同时合成 高价值微生物蛋白，以弥补我国亿吨级蛋白进口需求， | 徐晓亮 15253288151 | 项目合 作 | 芜湖市 |
| 34 | 安徽中鼎密 封件股份有 限公司 | 新材料 | 公司是深交所主板上市企业，我国非轮 胎橡胶制品行业龙头企业，全球非轮胎 像胶制品行业8强、全球汽车零部件供应 商100强，建有国家认定企业技术中心， 博士后科研工作站和海外研发中心等创 新平台，主导产品深受大众、奔驰、宝 马、特斯拉、比业迪等国内外客户信 赖，获得国家创新型企业、国家首批制 造业单项冠军企业、国家知识产权示范 企业、首批国家汽车零部件出口基地企 业等荣誉称号， | 超低温耐介质特种硅橡胶材料研发 高强度低摩擦橡胶复合材料研发 多层材料复合界面增强研究 | 1.飞机在高空巡航时，极端低温环境可达-60℃,常规硅胶材料低温 回缩TR10仅在-39℃左右，极端低温下分子链被冻结、硬度增加、 弹性损失，引起密封失效；耐低温硅橡胶由于分子链无序性增加， 存在时油体积膨胀大的问题。需要研制出具有超低温、耐介质性能 的特种硅橡胶材料. 2.航空密封件主要用于机翼、垂尾、机身、吊挂等处的活动部件及 舱门，口益位置，在满足密封条件下对低摩擦、耐磨性要求较高. 纯硅胶制品存在强度低、时磨性差等问题，导致服役寿命短、可靠 性低。需研发具有高强度和低摩擦系数的高性能复合材料。 3.航空密封件由硅橡胶、纤维材料、复合材料等多层材料复合而成 .各类材料表面能低，难以润湿和渗透，复合难度大；高速巡航下 气动载荷大，界面复合密封材料可靠性要求极高。因此需要解决多 层材料界面粘结强度与可靠性问题。 | 研发经理 苏春义 18395397785 | 委托开 发、合 作开发 等 | 宣城市 |
| 35 | 安徽华晟新 能源科技股 份有限公司 | 新能源 | 成立于2020年，位于宣城经济开发区。 主营新能源领域光伏电池、组件等产品 的研发、设计、制造，应用于地面、建 筑、水面，以及中低轨太空卫星等场景 | 品硅太空电池及模组的封装及测试 | .太空环境温度波动大，-100℃-+150℃,需要能抗温度高频交变 .抗高能质子/电子辐射、抗原子氧(AO)侵蚀、低出气的POE材 料，并且能实现电池的散热。 2.太空光伏电池及模组的地面测试方法和测试资源相当有限，严重 限制了太空产品的开发效率以及开发成功率。 希望可以协调长三角地区相关企业、科研院所等、开发适应太空环 境的POE材料。 希望可以联系军工科研院所.开发太空光伏模拟测试环境。 | 技术中心副总经理 田介花 17751024919 | 委托开 发、合 作开发 等 | 宣城市 |

| 序 号 | 企业名称 | 行业 类型 | 企业简介(200字以内) | 技术难题 | 需要解决的事项及内容 | 联系人 及电话 | 合作 方式 | 企业 所在地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 36 | 铜陵市伊瓦 电子有限公 司 | 岛端装备 制造 | 公司成立于2024年，坐落于铜陵师子山国 家高新区电子信息材料产业园、深耕计 算机、通信和其他电子设备制造业、业 务涵盖电力电子元器件、电容器及配套 设备等核心产品制造 ·兼营相关材料销 售与进出口业务，依托园区“工业上楼” 产业链集聚优势实现高效发展。成立即 迈入稳健运营轨道，年营收达2700万 元，在创造营收的同时，同步投入资金 用于技术研发，紧跟电子信息产业升级 趋势.公司秉持创新驱动与开放合作理 念.在电力设备国产化浪湖中稳步前行 | 研发具有高效隔热和散热性能的电容器需 求 | 1.散热性能优化需求：解决电容器与PCB板近距离接触导致的散热 受阻问题，要求通过结构设计提升散热面积≥10%,降低电容器工作 温升≥15℃(相跤于传统结构); 2.隔热性能强化需求：阻断周边电子元件产生的热量向电容器内部 传导，避免芯子因高温老化，保障电容参数稳定性； 3.安装稳定性提升需求：增强电容器在振动、冲击环境下的安装牢 固性，避免引脚脱落或芯子移位，同时提升装配精准度； 4.空间利用率优化需求：在保障隅热散热性能的前提下，避免占用 过多PCB板空问，允许周边搭载小功率辅助器件： 5.电气性能升级需求：提升引脚承载纹波电流的能力，降低接触电 阻，保障电气连接可靠性。 | 总经理 刘赟 13962764661 | 委托开 发 | 铜陵市 |
| 37 | 铜陵迈维电 子科技有限 公司 | 电子信息 | 公司是一家专业从事电源产品研发、生 产、销售的国家高新技术企业，位于安 徽铜陵狮子山国家高新区，公司自行研 发生产的LED恒流驱动电源、控制电源 、光伏移动电源及光伏控制器广泛应用 于民用照明、智能装备制造、光伏供电 系统、环境监测系统等，属于国家鼓励 发展的战略新兴产业企业。目前公司拥 有两条自动化生产线，年设计产能可达 到30万合各类电源的生产能力。公司自 行研发的电源系列产品达到国内领先水 平，取得34项国家专利、其中发明专利 14项、20项实用新型专利及17项软件著 作权版权. | 中空玻璃低成本暖边间隔密封关键技术研 发与产业化 | 1、宽负载高效化需求 突破传统拓扑结构局限，优化GaN器件与电路的适配性，降低轻载 、重载全区间的开关损耗与导通损耗，实现宽负载范围(10%- 00%)内效率稳定在95%以上，解决轻载效率衰减问题. 2、小型化与散热协同需求 在缩小产品体积25%以上的同时，保证散热性能达标。通过集成化 封装技术、热位真驱动的PCB布局设计及高效散热材料选型，解决 高功率密度下的散热难题，避免高温导致的性能衰减。 3、宽场景适配需求 实现12V-60V宽电压输入适配，兼容车载，便携照明、移动显示等 多场景供电需求。优化EMC/EMI滤波方案与抗振动结构、提升产品 抗电磁干扰、护温湿度变化、抗机械冲击的能力。 4、高精度数字叱控制需求 替代传统模拟控制方案，采用数字化控制技术，开发轻量化自适应 算法，将输出电流精度误差控制在±1%以内，降低温漂系数，提升 调光、亮度调苄的响应速度与稳定性. 5.核心器件集成与适配需求 解决GaN等宽禁带半导体器件与传统驱动电路的兼容性问题，优化 驱动方式与寄生参数控制。实现PFC.LLC谐振、控制模块的高度 集成，减少器件数量与PCB面积，提升产品可靠性与景产一致性， | 经理 华涛 18905620979 | 合作开 发 | 铜陵市 |
| 38 | 安徽天平机 械股份有限 公司 | 高端装备 制造 | 公司成立于2000年，2025年认定为高新 技术企业公司.经营范围包括：铸造、 金加工，机械配件制造、销售，装饰材 料销售、拖拉机生产、销售及维修，集 装箱零部件生产、销售；传感器的研发 、制造、销售；传感技术服务与技术咨 询；自动化控制系统的研发、制造、销 售及租赁；太阳能光伏发电、售电，光 伏电站的运营和维护等。 | 无人驾驶种肥同播机械开发技术 | 希望将现有的无人植播机技术升级为无人作业模式，核心目标是减 少人工成本，实现自动化作业。需攻克在非理想、复杂地形环境下 的作业稳定性问题，确保无人设备运行精准、通过智能控制与路径 规划，保障植播机播种位置精准、排布规律、改善田问播种均匀性 | 总经理 张班本 13965925918 | 技术转 让 | 池州市 |

| 序 号 | 企业名称 | 行业 类型 | 企业简介(200字以内) | 技术难题 | 需要解决的事项及内容 | 联系人 及电话 | 合作 方式 | 企业 所在地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 39 40 | 安徽传咸电 气有限公司 | 高端装备 制造 | 公司(证券代码：631892)成立于2017年， 安徽省专精特新中小企业、安徽省高新 技术企业、是一家为工业、农业、市政 行业提供电气自动化控制系统、物联网 信息化管理系统，工控软件、电气控制 柜和行业解决方案的技术公司， | 软件网页界面组态及数据孪生AI分析监 测技术 | .开发自主拖拽式组件界面，实时显示多类数据； 2.结合数据挛生与AI实现物联网数据监测分析，适配工业、物联网 多领域数据可视化需求，契合智能化发展趋势 | 财务负责人 汇道兴 13093692768 | 技术开 发 | 池州市 |
|  | 安徽中核桐 源科技有限 公司 | 祈材料 | 公司成立于2018年，是中核集团旗下国 有控股企业，公司依托中国原子能科学 研究院技术支撑、主营碳13同位素及相 关医用原料，产品广泛应用于幽门螺杆 菌诊断、核医学、科研示踪等领域。公 司建成亚洲首条百公斤级高丰度ICO生 产线，一期年产500kg,二期建成后将成 为全球重要生产基地. | 氘代材料工艺产业化，稳同工艺研发及产 业化 | 根据目前公司生产情况，为了快速扩展公司产品线，寻找氚代材料 方面的重点代表科研高校进行工艺产业化的合作(已经完成中试，可 以直接投入建设、出产品并达到产业化),同时进行稳同(氧、硅 、硫等同位素)研发工艺及产业化的研究工作。 | 经理 吴希 13625544469 | 委托开 发 | 安庆市 |
| 41 | 安庆新普电 气设备有限 公司 | 新材料 | 公司成立于2022年、是安徽省唯一一家 专业从事高性能取向硅钢研发与生产的 制造企业。聚焦薄规格取向硅钢轧制技 术、磁畴细化激光刻痕工艺优化、环保 型绝缘涂层材料开发等方向开展技术攻 关。公司现有员工183人，年产值在1亿 元左右. | 薄规格、低铁损取向硅钢关键技术研发及 产业化 | 1.针对薄规格硅钢对退火气氛高度敏感、难以协调初次再结晶、抑 制剂与二次再结晶的复杂关系。 2.由于传统工艺难以兼顾薄规格轧制的目标厚度、板形与成材率， 负荷与变形平衡困难。 3.针对薄规格产品二次冷轧时弹塑性变形易致断带，严重影响板型 与稳定性问题，研究冷轧道次压下率分配技术(二次冷轧). 4.针对激光刻痕存在不均匀、铁损降效不稳定及刻痕效率低的问 题，取向硅钢磁畴细化技术。 5.针对绝缘涂层厚度与致密性难控、导致层问电阻波动大、均匀性 差问题、研究取向硅钢层间电阻提升技术，系统优化涂覆与烧结参 数，形成致密均匀涂层，显著提高层间电阻的均匀性与稳定性。 | 科报助理 巩利艳 18806171926 | 合作开 发 | 安庆市 |
| 42 | 安徽卓朴智 能装备股份 有限公司 | 高端装备 金属切削 机床制造 | 公司是国内专业金切解决方案提供商 国家高新技术企业和专精特新小巨人企 业，系中国机床工具工业协会理事单位 、中国机床工具工业协会铣床分会副理 事长单位和安徽省机床工具协会副会长 单位、拥有省级企业技术中心和沈阳研 究院飞地，主要产品有立式、卧式和门 式加工中心、数控铣床和数控车床，以 及自动化产线等系列、产品广泛应用于 新能源、航空航天、工程机械、消费电 子、模具，半导体、低空经济和人形机 器人等重要产业领域。 | 切削过程颤振的识别、监测和抑制 | 切削颤振是切削过程中典型的自激振动，会导致表面质量恶化、刀 具寿命缩短、加工效率降低。切削颤振早期微弱特征难以提取，易 被噪声、切削冲击掩盖。多工况、变参数下颤振与正常振动分类边 界模糊，识别模型泛化性差。再生颤振、模态耦合颤振、摩擦颜振 等机理与类型难以在线区分。传统阈值法适应性差，缺乏自适应， 自学习的颤振判定机制。 | 曹可可 18855953870 | 合作开 发 | 黄山市 |

| 序 号 | 企业名称 | 行业 类型 | 企业简介(200字以内) | 技术难题 | 需要解决的事项及内容 | 联系人 及电话 | 合作 方式 | 企业 所在地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 43 | 昌辉汽车电 器(黄山) 段份公司 | 汽车设备 制造 | 公司主要生产汽车组合开关、汽车电动 助力转向系统(EPS),全车功能开关 .汽车锁、汽车门把手、EGR废气再循 环阀门.汽车电子传感器、无钥匙进入/ 启动系统等，产品销往戴姆勒-奔驰、通 用、福特、大众、奇瑞等国内外40多家 知名汽车主机厂，并自营出口20多个国 家和地区.公司属于国家高新技术企业 、国家专精特新重点“小巨人“企业、国 家知识产权示范企业、国家绿色工厂、 省专精特新企业、省两化融合示范企业 、省智熊工厂；建有国家地方联合工程 实验室、省级企业技术中心、省级工程 技术研究中心，与清华大学、合工大等 高校建立产学研合作关系；公司主持和 参与制定行业标准8项，拥有发明专利73 项、实用新型专利330余项、国家重点新 产品2项，省级新产品9项，获得“中国驰 名商标”“安缴省名牌产品”称号. | 通用型视觉开发及应用 | 公司目前主要为多品种、小批量的生产模式.结合现在自动化的柔 性生产要求、需要开发对应的视觉软件，辅助于自动化产线的开发 .如： 1.配合机械手，先拍照定位，将坐标传输给机械手，进行装配，需 通用，便于调试。 2.探测零件有无，如螺钉、油脂点等。需通用.便于调试. 3.检测产品尺寸具体数值，精度要求±0.01mm、需通用，便于调试 4.颜色相近(如哑光黑和亮黑区别)探测，表面颗粒探，字符缺 失等。需通用、便于调试、 | 工程科科长 项泽楠 13955969984 | 委托开 发 | 黄山市 |
| 44 | 安徽冠润汽 车转向系统 有限公司 | 汽车部件 | 成立于2011年，注册资本500万元，位于 黄山市飲具经济开发区，主营汽车转向 机总成，产品应用于乘用车转向系统等 领域。2025年实现产值3.49亿元，实缴 税收506万元. | REPS转向机技术需求 | .大功率EPS专用电机的设计与控制技术需求描述：开发输出功率≥ 800W、齿槽转矩≤30mNm、摩擦力矩≤35mNm的永磁同步电机，支 持高转矩密度与低谐波失真。技术难点：电机磁路优化、热管理设 计、低齿槽转矩拓扑结构、与控制器的一体化集成。 2.高精度大电流控制技术需求描述：实现峰值电流≥140A的全范围 精确控制、稳态与瞬态电流控制精度≤3%,具备抗干扰与快速响应 能力。技术难点：高分辨率电流采样电路设计、分段闭环控制算法 、死区补偿与谐波抑制、过载与短路保护策略。 3.EMC(电磁兼容)合规设计技术需求描述：满足CISPR 25.ISO 1452等车规级EMC标准，确保在电动车辆复杂电磁环境中稳定运 行。技术难点：控制器PCB布局与屏蔽设计、电机驱动谐波滤波、 辐射与传导干扰抑制、整机系统级EMC仿真与测试整改。 4.多车型通讯协议解码与故障诊断技术需求描述：支持至少5种以上 主流车型的CAN/LIN/FlexRay协议解析、实现即插即用式故障码读 取、清除与系统功能使能。技术难点：协议逆向工程、诊断服务兼 容性适配、网关模拟与信号转发、防盗系统匹配. 5.L2级ADAS功能集成与标定技术需求描述：在EPS控制器中集成车 道保持辅助(LKA)、自动泊车辅助(APA).交通拥堵辅助 (TJA)、紧急转向辅助(ESA)等L2级智能驾驶功能，技术难 点：功能安全(ISO 26262 ASILB)架构设计、传感器信号融合. 转向扭矩叠加控制、人机共驾策略优化。 | 总经理 戴朝棵 13706888205 | 合作开 发 | 黄山市 |

| 序 号 | 企业名称 | 行业 类型 | 企业简介(200字以内) | 技术难题 | 需要解决的事项及内容 | 联系人 及电话 | 合作 方式 | 企业 所在地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 45 | 安徽冠瑞1 业有限公司 | 汽车部件 | 成立于2020年.注册资本2200万元，位 于黄山市敛县经济开发区、主营汽车配 件、摩托车配件、仪器仪表、机械设备 等、2025年实现产侑1.54亿元.实缴税 收434万元。 | 新能源汽车大载荷R-EPS精密滚珠丝杠副 设计制造技术 | 该技术是提升中高端新能源汽车转向系统静谧性、可靠性与效率的 核心，对实现关键部件进口替代、降低整车噪音具有重要意义，下 一代大齿条力(20KN)R-EPS对丝杠副的传动精度、疲劳寿命与 NVH性能提出了极限要求。需突破高负载下滚珠丝杠副的精密设计 、仿真与超精加工工艺，实现传动效率≥92%,噪音值≤55dB(A) 预期寿命≥150万次循环。并形成基于振动辅助磨粒流的表面粗糙度 Ra≤0.1um的稳定抛光工艺. | 总经理 戴 朝 13706888205 | 合作开 发 | 黄山市 |
| 46 | 黄山芯微申 子股份有限 公司 | 分立器件 制造 | 公司是由安徽省祁门县黄山电器有限贵 任公司整体变更的股份制公司，创办于 1990年，是一家专注功率半导体芯片、 器件及材料研发、生产和销售的高新技 术企业、国家级专精特新“小巨人“企业 、安徽省技术创新示范企业。产品以晶 闸管为主，同时涵盖MOSFET、整流二 极管和肖特基二极管及上游材料(抛光 片、外延片、铜金属化陶瓷片),产品 广泛应用于工业控制、消费电子、电力 传输等领域. | 肖特基二极管高可信度芯片ESD监测方法 | 肖特基二极管客户对芯片的ESD(静电泄放)能力有指标要求.而 用常规ESD能力测量设备直接测量芯片的ESD能力，与测二极管器 件的ESD能力差异显著,无明显相关性。本项目旨在开发一种可表 征肖特基二极管器件ESD能力的高可靠度芯片ESD能力直接测量方 法 ， | 饶祖刚 13955999940 | 合作开 发 | 黄山市 |

附件2

滁州市企业技术需求清单

| 序 号 | 企业名称 | 行业 类型 | 企业简介(200字以内) | 技术难题 | 需要解决的事项及内容 | 联系人 及电话 | 合作 方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安徽瑞拜 药业有限 公司 | 医药制造 | 公司成立于2021年，位于全椒化工集中区， 是通用生物全资子公司。公司专注于药用寡 核苷酸CXO领域，团队在寡核苷酸生产应用 领域拥有多年的技术积累和行业经验，业务 布 局 涉 及 反 义 核 酸 ( A S O ) 、 小 干 扰 RNA(siRNA)、微小RNA(miRNA)、适配体 (aptamer)等为代表的药用寡核苷酸、疫苗新 型免疫佐剂CpG寡聚脱氧核苷酸(CpG-0DNs) 等寡聚核苷酸CXO领域。 | 主要解决寡核苷酸多维度修 饰策略设计与筛选、多修饰 寡核苷酸合成与工艺优化以 及针对小核酸药物、CpG佐 剂、分子诊断探针等领域， 开发对应的高性能寡核苷酸 候选物，明确其应用场景与 核心优势， | 1.构建多维度办同修饰体系：针对不同功能导向(治疗型. 佐剂型、诊断型)寡核苷酸，筛选最优修饰组合方案，实现 体内半衰期延长3倍以上，抗核酸酶降解能力提升80%。 2.开发高收率合成工艺：建立适配多修饰寡核苷酸的规模化 合成技术，实现合成收率≥85%、产品纯度≥95%,解决修饰 过程中磷氧杂质、脱保护杂质等关键杂质分离难题。 | 万一青 15855002437 | 合作开 发 |
| 2 | 安徽华塑 股份有限 公司 | 化工新材 料 | 公司坐落于安徽定远盐化工业园，占地面积 390公顷，是安徽省“861”行动计划重点项 目，振兴皖北、皖东经济的“一号工程”。公 司由淮北矿业(集团)公司、中国成达工程 公司、马钢(集团)控股公司、安徽省投资 集团有限公司、中盐东兴盐化股份有限公司5 家国有大型企业共同组建、注册资本金15亿 元.2009年3月成立，总投资约150亿元， 2013年投产，2021年11月在上交所主板上市 .公司主营PVC、烧碱等氯碱化工产品，“ 十四五.”期间规划的三氯氢硅项目、PBAT项 目、电子级盐酸/烧碱项目目前已投产运行， 构建一体化循环经济体系，作为国家级高新 技术企业，拥有多个省级研发平台，获国务 院国企改革“双百行动”标杆企业等多项荣誉 | 干法煅烧电石渣协同捕集化 工尾气中CO2制备高端纳米 碳酸钙的关键技术研发与应 用 | 1.对窑炉尾气中的CO2进行高效捕集与净化提纯，使捕集后 CO2浓度稳定≥30%,满足碳化反应对碳源浓度与纯度的工艺 要求，实现工业尾气资源化、低碳化、高值化利用。 2.制备的纳米碳酸钙产品粒径精准控制在20～100nm范围，通 过晶型调控、反应动力学优化与表面改性技术，可稳定制备 并精准调控立方体、纺锤形、针状、链状、片状等多种晶貌 结构，满足不同高端应用领域对材料形貌与性能的定制化需 求。 | 技术中心党支 部书记 章璟嵩 15205509288 | 技术开 发、合 作开发 |
| 3 |  |  |  | 湿电子化学品提纯技术的开 发 | .电子级盐酸产品质量达到SEMI G4等级要求，关键控制指标 满足：金属东质总量<0.1 ppb,颗粒、阴离子、色度、透明 度等指标同考符合超大规模集成电路制造用超高纯试剂标 准，可满7nm及以下先进制程芯片清洗、蚀刻与外延工艺使 用需求。 2.电子级烧碱产品质量达到SEMI G3等级要求，关键控制指标 满足：金属杂质总量<1 ppb,同时严格控制氯离子、硫酸盐 、颗粒度及不挥发物残留、产品纯度、稳定性与洁净度达到 先进晶圆制遮、面板显示与光伏电子领域专用高纯碱液标准 |  | 技术开 发、合 作开发 |
| 4 |  |  |  | 高端耗氯产品合成技术的开 发 | 针对高端耗复产品(如氯化亚砜、氯丙烯、偏二氯乙烯)开 发出高选择性、低能耗、绿色低碳的先进合成路线，并编制 包含反应机理、工艺流程、设备选型、物料衡算、能量衡算 、三废治理、安全环保、经济分析在内的完整工艺技术方 案，形成可工业化放大、具备自主知识产权的成套技术成果 |  | 合作开 发 |

18

去

| 序 号 | 企业名称 | 行业 类型 | 企业简介(200字以内) | 技术难题 | 需要解决的事项及内容 | 联系人 及电话 | 合作 方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 滁州明晟 智 能 科 技 有限公司 | 人工智能 | 公司成立于2024年，位于滁州市中新苏滁高 新技术产业开发区，是一家以从事软件和信 息技术服务业为主的人工智能企业。公司经 营范围涵盖人工智能应用软件开发、大数据 服务、集成电路设计及智能机器人研发等。 | 具身智能无人机，针对当前 智慧巡检场景中识别精度、 场景适配性、实时响应效率 等核心痛点，开展多场景巡 检算法攻关，推动巡检工作 从“人工主导”向“智能自 主”转型，适配城市治理、 生态环保、交通管控等多领 域巡检需求，进一步提升识 别精度与作业效率，巩固公 司算法优势(现有识别精度 已远超行业标准30%). | .研发适配无人机机钱轻蔓化部署的垃圾多类别精准识别算法。板托公司边缘计算技术，实现 复杂场景下各类垃级的快建识别，定位与分类，结合Tx视觉大模型仇化，确保识别精度较现有 行业标准再提升10%以上。响应时间≤30ms,误报率降至5%以下，适配不同光照，天气(雨， 雪、募)及地形(山地、早原、居民区，1业区)场景.满足大规模、分天侯巡检药求。 2.斫发河道全场景智能识别算法。实现河道水体。岸线、污染舞及异常情况的一体化识别，识 别精度≥98%.响应时问≤30ms,可适配不国严道宽度、水流速度及复杂译线场影，实破传统玩 道巡检“找野局限，效率低下”的痛点.助力生态环保巡检智能化升级。与公司现有环境感如能 力形成协同 3.研发无人机高空竹拍场景下的交通违章多类别精准识别算法，依托公司端侧决策大模型，实 现各类交通违章行为的实时识别，取证与上报，识别精度：97%,响应时间≤25my.误报率降至 3%以下，适配城市道路，乡村公路，景区道路等多类型道路场景，支撑“空中警察“项目交诵管 控场景的深度落地，进一步提升交通巡检效串。 4.研发消防遗道智能识别与占用粉测算法，实现消防通道边界精准定位，占用行为实封识别、 识别糟度≥98%,响应时问≤25ms,可快速区分消防通谎与普通道路，件车位。准确识别车辆、 杂物等占用消防通道的行为。适配小区，写字楼，工业园区、医院、学校等重点区坡、支撑安 防巡捡与应急管理场景落地，提升消防通道畅通率。 5.研发基干机载端的烟火多横态融合识别算法。实现对明火(火焰),烟雾，翊点的早期精准 侦测与分类识别。攻竞复杂背景下的烟火误报、报及远距离识别难题，达成识别响应时间≤ 30ms,烟火识别准确率≥90%,烟雾早期侦测灵敏度≥95%,为消防应急处盟争取黄合时间。 6.基于公司Tx视堂大模型在无人机机载GPU的轻量化部署经验。讲一步优化各类巡检算法的模 型体职与推理效率，适配“天巡一号通算芯片“算力特性，实现算法在机载端的高效运行。降低 功耗、不影响无人机续航能力，参考模型量化、剪枝等轻量化技术，在精度损失<2%的前提 下，提升推理速度3.5倍. 7.研发反无人机场景下的动态路径规划算法、依托公司现有动态路经规划算法染群，实理无人 机在复杂低空环境中，针对入侵无人机的快速响应、动态追踪与协同处贸路径规划。路径规划 响应时间≤15ms,可实时规避静态障码(建筑物、树木，电线杆)与动态障碍(其他无人机、 乌类),确保追踪过程中的飞行安全与适踪精度。提升多机协网处冒效率。 8.多算法协网优化：实现小目标识别、动态路径规划、智能避障算法的深度协同，构建反无人 机算法体系，实现“识别-追踪-避障-处置“全流程自动化，提升反无人机防控的智能化水甲与响 应效率，形成“感知决策-执行”的闭环防控能力。 | 汪季 18098400721 | 技术开 发 |
| 6 | 安 徽 锴 模 装备模具 股 份 有 限 公司 | 人J智能 | 公司成立于2012年，员工98人，专职研发人 员30人，可实现1500套模具的年产制造能 力、是一家专业设计、制造冰箱冷柜吸塑， 发泡模具及相关设备的“国家高新技术企业” .“中国塑料发泡模具、真空吸塑模具重点骨 十企业”。 | 三维设计后的二维出图，用 于生产制造指导 | 需要一款能够将三维模型快速、准确地转换为二维工程图的 软件，支持主流三维格式(如UG.CAD、STEP、SolidWorks 、CATIA等),具备自动投影、尺寸标注、BOM生成等功 能，提高拆图效率和图纸规范性。 | 行政部长 韦文贺 13956319579 | 委托开 发、合 作开发 等 |

| 序 号 | 企业名称 | 行业 类型 | 企业简介(200字以内) | 技术难题 | 需要解决的事项及内容 | 联系人 及电话 | 合作 方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 凤 阳 县 明 珠 保 温 容 器 有 限 公 司 | 保温瓶胆 | 公司主要以生产保温容器为主，成立于2000 年3月，位于安徽省滁州市凤阳县门台镇工业 园区。 | 窑头质检、计数 输送带自动转角 三割自动化 镀银定量控制 | 1.在窑头出瓶环节集成在线质量检测与自动计数功能，实时 监测瓶体缺陷(如裂纹、气泡、变形等),并自动统计合格 品与废品数量，为生产管理和质量追溯提供数据支撑。 2.开发具备自动转角功能的输送带系统，根据产品容量大小 及流水线加工、包装环节的实际速率、自适应调节输送速度 。同时解决人工传输过程中易出现的瓶体破损问题，避免因 人工操作节奏不一导致的物料堆积或供应中断。 3.通过精准控制，实现三割工序的全自动化，提升产品质量 稳定性与生产包装节拍的一致性，消除因人工摆放造成的瓶 身高度差异，从而避免终端客户使用时的适配不良。 4.开发镀银工序的定量控制系统，依据工厂现有配方要求， 实现小料的定时、定量添加与充分混合，精确配合车间镀银 工段的加工需求，确保镀银层均匀、质量可控。 | 办公室 张曼 18130421325 | 委托开 发、合 作开发 |
| 8 | 安 徽 美 达 伦 光 伏 科 技 有 限 公 司 | 先进光伏 与储能 | 公司成立于2022年，由上交所A股上市公司 江苏赛福天集团股份有限公司(股票代码： 603028)控股、上交所A股上市央企苏美达 股份有限公司(股票代码：600710)以及明 光国资企业明光久天高新投资集团有限公司 共同参股，主要从事太阳能电池和组件的研 发、制造、销售及服务。公司致力于为客户 提供高性能、高可靠性的高效太阳能电池、 组件产品，引进了目前全球最先进的太阳能 电池生产工艺和设备，2024年产值71753万 元，2025年产值96630万元。 | 可编程根据外部信号实时调 节输出的信号发生器 | “硼扩浅结+激光增强接触优化(LECO)”金属化是近两年支持晶硅 TOPCon电池提效降本的核心技术之一，但尚未成功应用于背接触 (BC)电池结构。 在BC电池上直接沿用TOPCon电池产线的现有直流LECO方案并不成功 .据通威的研究与披露，直流LECO技术在TBC上应用的主要挑战有两 个.一是现有直流LECO技术适用于低漏电流情形，但BC电池的漏电 流远大于TOPCon电池，漏电流通常不均匀，会导致漏电位置烧伤。二 是现有直流LECO技术适用于金字塔绒面，但绒面不适用红外激光处 理，红外激光对绒面的损伤严重面且不可控。而在抛光面上，LECO用 的红外激光会发生高比例且宏观尺度不均匀的反射，导致折射进电池 片内转换成的电子电流密度较低且不均匀。为此，公司在研究交流 LECO方案，交替在电池片负极与外置平板电极、电池片正极与外置平 板电极之间施加电压，一半时间只向负极注入电子、另一半时间只从 正极抽取电子，产生焦耳热对正极进行LECO烧结，可避免在正极与负 极之间形成漏电流。并且、通过交流电负半周与交流电正半周的电压 与时长占比，来实时调节注入电子数量与抽取电子电流密度，适应 LECO激光在抛光面上的不均匀反射和折射比例。 技术难题是，需要一台由电脑智能程序控制、根据电池片负极注入电 子数量大小实时调节电压值与正、负半周时长占比的信号发生器(智 能电源),用于驱动功率放大器作为交流LECO电源. 需要达到的技大需求与指标是，选购元器件实时识别功率放大器每毫 秒内的输出电沅平均值作为外部信号，编写智能程序在1毫秒内处理外 部信号大小与蛋化趋势向信号发生器反馈指令，选购信号发生赛实时 识别电脑智能程序发出的指令并改变输出信号，信号发生器输出频率 范围大于10kHz. | 总经理助理 周家飞 17375398237 | 委托开 发、合 作开发 等 |

| 序 号 | 企业名称 | 行业 类型 | 企业简介(200字以内) | 技术难题 | 需要解决的事项及内容 | 联系人 及电话 | 合作 方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 京 仪 股 份 有限公司 | 制造业 | 公司成立于2010年，是国家高新技术企业、 国家级小巨人企业、安徽省数字化典型示范 企业、安徽省大数据企业，连续多年入围天 长“三十强”企业、主营产品为电线电缆、电 缆桥架、高低压开关柜、各类仪器仪表。 | 电缆耐候性、阻燃性的提 高，新型材料的替代 | 1.研发耐紫外线、耐低温、无卤阻燃的电缆材料与工艺。 2.了解行业新型材料和设备的信息，降低成本。 3.电缆在线监测系统开发。 | 技术总监 陈诚 13955047283 | 委托开 发 |
| 10 | 上 海 电 气 ( 天 长 ) 生 物 质 发 电有限公 司 | 新能源 | 公司成立于2016年，位于永丰镇工业园区， 主要利用生物质秸秆资源进行焚烧发电。设 计年发电运行小时7500小时，年发电量2.26 亿千瓦时、实现产值1.45亿元. | 灰渣综合利用 | 1.修订固废属性与产品标准：推动将经检测无害的生物质灰 渣从固废名录中移除，界定为资源；同时，针对灰渣钾、钠 含量高的特点，制定或修订建材、肥料产品标准中的限制范 围 。 2.农业与环保应用开发：将灰渣作为载体开发缓控释肥料； 利用其多孔结构，经改性后制成废水处理吸附剂。 | 安环部 周经理 1374452526 | 委托开 发、合 作开发 等 |
| 11 | 天长市富 达电子科 技 股 份 有 限公司 | 新材料 | 公司成立于2004年、位于滁州高新区。主营 信号传输线、屏线、光伏连接器等领域。 2025年营收4500万元，获“国家高新技术企业 ”等、专利覆盖信号传输等。 | 224G高速铜缆通信线 | 1.高频信号衰减控制难，其PAM4调制对应56GHz奈奎斯特频 率，信号易因趋肤效应、介质损耗衰减，56GHz频段插入损 耗需≤1.3dB/inch,传统材料与工艺无法满足，需突破低介损 绝缘材料选型及高精度导体镀层技术。 2.连接器与链路阻抗匹配难，“最后一英寸”易出现阻抗不连 续、串扰共振，制造公差放大性能波动，需解决阻抗设计、 串扰抑制及公差链管理问题。 3.复杂环境可靠性不足，布线弯折、高温易致性能漂移， 2.5mm弯曲半径、105℃高温下衰减变化率需分别<1.5%、< 20%,需突破耐弯折结构与耐高温材料适配技术。 | 办公室主任 曹卫明 18949136520 | 委托开 发、合 作开发 等 |
| 12 | 中 轻 合 盛 科技有限 公司 | 高端绿色 食品 | 公司成立于2018年，位于安徽滁州，占地 48.78亩，总投资约2亿元，具备CMA和 CNAS资质，业务涵盖食品、家电等检验检 测及认证服务。2025年获评省级创新型中小 企业和国家级科技型中小企业。业务涵盖食 品及食品添加剂的检验检测服务、家电及家 居产品的检验检测服务、其它轻工产品的检 验检测服务、体系认证和产品认证服务、技 术服务相关领域， | 食品工业(含检测)领域应 用及成果转化、高级职称专 业技术人才需求 | 希望围绕中国科学技术大学生物科技成果在食品工业(含检 测)领域应用及成果转化方面开展合作、并需求食品检测高 级工程师、质谱分析工程师等相关高级职称专业技术人才。 | 行政秘书 李自强 15255069152 | 技术合 作、产 学研合 作 |

| 序 号 | 企业名称 | 行业 类型 | 企业简介(200字以内) | 技术难题 | 需要解决的事项及内容 | 联系人 及电话 | 合作 方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 安徽康乐 机 械 科 技 有限公司 | 通用设备 | 公司是一家集食用菌生产工艺、核心装备、 物流传输、系统集成、方案设计为一体的综 合化装备服务商，主要产品包括装瓶机、搔 菌机、接种机、盖盖机等。核心团队为领域 内深耕数年的韩国MR-ENG会社成员，所研 发的食用菌工厂化生产线，处于国际领先水 平，公司被认定为国家高新技术企业和安徽 省“专精特新”中小企业，企业信用评价等级 AAA级，通过质量管理体系、环境管理体系 和职业健康安全管理体系认证。《食用菌智 能化生产成套装备关键技术及应用》2022年 荣获安徽省科学技术进步奖三等奖，《牛肝 菌自动生产线》2023年被认定为安徽省首台 套重大技术装备，2024年被认定为国际先进 水平等级首台套项目。累计授权发明专利9项 、实用新型40余项，登记软件著作权3项，制 定企业标准2项。 | 食用菌采收机 | 食用菌出瓶时大小、粗细、高矮不一，机械手无法精准无伤 害的采收。 | 付兴菊 18855008825 | 联合研 发或购 买技术 |
| 14 | 安徽联科 水基材料 科 技 有 限 公司 | 新材料 | 公司成立于2005年，位于来安县经开区，主 营各类高性能改性塑料及功能性色赠，产品 用于家电、汽车等领域。2025年营收超4亿 元、获“国家高新技术企业”“国家级专精特新 小巨人”等荣誉，自主知识产权40余项，主导 参与多项国家/行业标准制定。 | 低成本薄壁阻燃PVC材料 | 1.材料厚度为0.6厘米且满足UL94-5VA阻燃要求。 2.0.6厘米的厚度下燃烧实验不能被烧穿。 | 总经理助理 郭亚专 18365019626 | 委托开 发、合 作开发 等 |
| 15 | 滁州皖能 环 保 电 力 有限公司 | 环保发电 | 公司成立于2011年，主要负责滁州市“一市两 县”生活垃圾焚烧发电业务。公司一期项目建 设2台日处理垃圾量350吨的机械炉排焚烧 炉、配套1台12MW纯凝汽轮发电机组。二期 项目建设1台日处理垃圾量600吨的卧式炉排 炉、配套1台12MW纯凝汽轮发电机组。机组 尾部烟气净化系统均采用SNCR炉内脱硝+半 干式反应塔(除酸性气体)+活性炭吸附(除 二噁英及重金属)+布袋除尘器(除飞灰)的 方式。 | 实现企业飞灰减量化生产 | 按照要求，企业实现飞灰每年减量10%。 | 技术部主任 刘华鹏 18155079395 | 技术指 导 |

| 序 号 | 企业名称 | 行业 类型 | 企业简介(200字以内) | 技术难题 | 需要解决的事项及内容 | 联系人 及电话 | 合作 方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 翰博高新 材 料 ( 合 肥 ) 股 份 有限公司 | 新材料 | 公司成立于2009年，深交所上市(股票代码 301321)、总部位于合肥，是国内领先的半 导体显示光学解决方案提供商、公司专注背 光显示模组、导光板、精密结构件、光学材 料及Mini-LED相关零部件研发、生产与销 售，集显示设计、光学开发、智能制造、供 应链整合于一体，产品广泛应用于消费电子 、车载显示等领域。 | 开发用于有机碱、铵类等碱 性溶液金属离子去除的离子 交换树脂 | 1.ppm级-ppb级：需解决碱性环境下树脂耐碱差、吸附容量 低、金属离子选择性不足、易受竞争吸附干扰及自身溶出污 染问题，实现ppm到ppb级杂质去除。 2.ppb级-ppt级：需攻克树脂本底偏高、微量杂质深度吸附不 足、二次污染管控难等问题，实现碱性体系中金属离子从 ppb级纯化至ppt级。 | 研发总监 乔正收 15921325921 | 委托开 发、合 作开发 等 |
| 17 | 安 徽 南 大 星 新 材 料 科 技 有 限 公司 | 新材料 | 公司成立于2017年，位于滁州市明光市经济 开发区化工集中区，获得安徽省企业研发中 心、滁州市新型化工行业协会会员单位等荣 誉，主营产品有单组分、双组分和木门、瓷 砖、砌墙、阻燃、保温板等各类产品以及云 石胶、AB干挂胶、美缝剂、硅酮结构胶、玻 璃胶等产品。与滁州学院合作成立“材料与化 工实践基地”,拥有发明专利6项，实用型专 利8项；2022年通过了ISO三体系认证，2024 年产值8925万元、2025年产值7201万元。 | 现有聚氨酯泡沫填缝剂在低 温环境下固化速度慢、发泡 倍率不稳定，冬季施工适应 性差，影响施工效率与工程 质量。现有产品功能单一， 缺乏阻燃效果，难以达到BI 层次。原料氯化石蜡检测难 度大，成本高。 | 引进或合作开发低温快固化聚氨酯发泡配方体系，提升产品 在不同气候条件下的施工适应性。开发阻燃、防霉、隔音增 强等多功能一体化技术，丰富产品结构，提升产品附加值与 市场竞争力。优化检测方法、质量管控等技术指导，建立完 善的产品质量标准与检测体系。 功能拓展：可开发具备阻燃等级B2级及以上、防霉等级0级 等多功能聚氨酯泡沫填缝剂产品。 | 总经理 丁文昌 15005504888 | 委托开 发、合 作开发 等 |
| 18 | 龙.利得文 化科技有 限公司 | 新材料 | 公司成立于2010年，位于滁州市明光市工业 园区，2020年9月在创业板上市，公司主导产 品为无压痕瓦楞纸板、高级瓦楞纸箱、纸包 装装潢制品、出口北美洲、南美洲、欧洲、 东南亚等二十多个国家、地区及国内三十多 个省市区，建有安徽省工业设计中心、安徽 省级企业技术中心、滁州市水性柔印印刷工 程技术研究中心，连续多年被中国包装联合 会评为“中国包装行业100强”:是国家工信部 国家两化融合贯标试点企业、安徽省制造业 与互联网融合发展试点企业、安徽省数字化 车间、安徽省绿色工厂.2024年产值47446万 元.,2025年产值47986万元。 | 水性油墨替代油性油墨环保 升级技术研究与应用 | 为响应国家绿色环保、安全生产政策要求，降低生产过程中 VOCs排放与安全隐患，本项目拟开展水性油墨替代传统油性 油墨的技术升级改造。需解决水性油墨在印刷适配性、干燥 速度、附着力、色彩稳定性、生产效率等方面的关键技术问 题，形成稳定、高效、环保的印刷生产工艺，实现油墨体系 全面绿色化，达到节能减排、安全生产、提质增效的目标。 | 政务中心主任 兼第二期项目 厂长 詹燕舞 18655022030 | 委托开 发、合 作开发 等 |

| 序 号 | 企业名称 | 行业 类型 | 企业简介(200字以内) | 技术难题 | 需要解决的事项及内容 | 联系人 及电话 | 合作 方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | 安徽艳阳 电气集团 有限公司 | 高端装备 | 公司是一家有四十年历史的高新技术企业。 公司占地面积6万平方米，注册资金5006 万，2024年资产总额2.14亿元.其中净资产 0.74亿元、2024年研发费用639.15万元， 占比3.10%。现有员工275人，其中科技人 员34人.公司共授权发明专利80项，实用新 型专利47项，外观专利13项。公司通过ERP 、CAX.CAM等智能系统建设，实现了技 术、生产、仓储、财务管理有效集成和联 通，建有包括电、光性能、水密、水压、高 低温、盐雾、振动等专业的高水平检测中心 | 现有探照灯难以满足海面目 标搜索需求 | 1.基于黄色荧光色轮的大功率激光照明技术研究，研究防止 荧光色轮转动异常时不会被激光器烧毁。 2.研究结构更简单的伸缩杆承载活动透镜的设计方案。 3.基于人体关键点的落水人员实时检测技术研究昼夜不同的 光照条件下高精度识别。 4.单目视觉目标跟踪算法通过集成长焦相机与水平360度、垂 直±90度的高速云台，实现对广阔区域的全面监控。 | 总经理 徐怀祥 15805508010 | 合作开 发 |
| 20 | 安 徽 承 顺 科 技 有 限 公司 | 新材料 | 公司成立于2002年，深耕新型铝制电磁线领 域超过22年，是全球压缩机重要的电磁线配 套供应商。产品用于冰箱、空调等领域。 2025年营收超6亿元，获“国家高新技术企业 “国家级专精特新小巨人”、“安徽省企业技 术中心“等荣誉，合作伙伴有安徽美芝制冷设 备有限公司、广州万宝集团压缩机有限公司 、湖北东贝贸易有限公司等。 | 纳米复合铝导线技术研发 | 1.将铝漆包线产品的电阻率降低至0.026. 2.急拉断试验漆膜不得有开裂过失去附着性现象。(急拉断 后，其裸导纹的长度小于1.0mm) | 副总经理 吴有俊 13955099576 | 合作开 发 |
| 21 | 安徽壹铧 科 技 有 限 公司 | 新材料 | 公司成立于2019年底，坐落于滁州市天长市 大通镇工业集中区，是一家专注于生物降解 材料、合成材料及环保塑料制品研发与制造 的小微企业，注册资本5000万元，核心业务 涵盖生物基材料、工程塑料及橡塑制品的生 产销售，并拥有生物全降解粒子筛选设备及 双螺杆挤出机等多项关键专利，展现出较强 的技术创新实力， | 低成本竹纤维全生物降解农 用薄膜 | 1.PLA合成难：项目选用的“丙交酯开环聚合法”虽能制得高性 能PLA,但丙交酯的高纯度提纯工艺复杂、成本高，是主要 的技术壁垒：而低成本的“直接缩聚法”难以突破分子量限 制，产品性能差。 2.界面相容差：亲水性的竹纤维与疏水性的聚酯基体 (PLA/PBAT等)界面结合力弱，且竹纤维分散不均，易导 致复合材料力学性能下降.加工成薄膜后须具备拉伸负荷纵 向≥2 N、横向≥2 N;断裂标称应变纵向≥150%、横向≥ 250%;直角撕裂负荷纵向≥0.8N、横向≥0.8 N:降解诱导期 控制在30-120天；水蒸气透过量≤400 g/(m² ·24h). | 翟祥 15357113896 | 合作开 发 |

| 序 号 | 企业名称 | 行业 类型 | 企业简介(200字以内) | 技术难题 | 需要解决的事项及内容 | 联系人 及电话 | 合作 方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | 安徽省凹 凸棒基新 材 料 科 技 发 展 有 限 公司 | 新材料 | 公司成立于2025年，位于滁州市明光市，是 一家国有独资企业，注册资本1000万元，主 要从事科技推广和应用服务业，安徽省凹凸棒 基新材料特色产业创新研究院成功获批立 项，全省仅9家，为滁州市唯一。聚焦于凹凸 棒黏土资源的高值化利用与新材料研发、依 托明光市丰富的凹凸棒矿产资源，致力于打 造集技术研发、检验检测与知识产权服务于 体的区域性新材料产业支撑平台。 | 凹凸棒新材料开发 | 1.凹凸棒天然的吸附、超强吸水性、凝结、无毒抗菌特性， 在化妆品、止血材料领域具备天然优良的应用前景.专业服 务机构协助开展省局评审/CFDA创新办评审；产品注册检验 评估及进行研究性检测技术支持；项目技术合作、资金支持 等。 2.聚焦高黏度凹凸棒基材料的国产化替代与性能超越目标， 重点攻克凹凸棒粘度稳定性与性能匹配关键技术，实现性能 可控、成本可降、应用可拓的技术突破，开发出具有自主知 识产权的使用于涂料行业的高端凹凸棒产品。 3.开发凹凸棒基复合隔热材料，确定成型、烧结等关键工艺 参数，解决量产中材料均匀性与稳定性问题，重点检测材料 耐高温、隔热性能及与电池的适配性。以新能源电池新国标 安全标准为基准，线收缩率、密度、导热系数等指标对标国 内外同领域、同类产品指标，开发或提升1~2种新能源电池用 的凹凸棒基纳米粉体隔热产品. | 副院长 柯香 13770727223 | 合作开 发 |
| 23 | 安 徽 华 盈 汽车技术 有限公司 | 新材料 | 公司于2017年9月注册成立，2018年3月投产 .位于沙坝高端电子产业园二期六栋，租赁 厂房4200平方米，现有员工40人。主要从事 新能源纯电动汽车、混合动力汽车电机控制 器、整车控制器研发和销售，该公司拥有发 明和实用新型专利、软件著作权等54项，是 安徽省高新技术企业、先后荣获安徽省高层 次人才团队、滁州市委组织部123人才工程团 队、滁州市专精特新企业等荣誉称号。 | 高效、高功率密度工业电机 驱动系统模组在高压下高频 驱动、噪声串扰抑制、快速 短路保护等关键技术 | 输出基波频率需超过2kHz,开关频率需超过50kHz,峰值效 率需达到98.5%以上，功率密度需超过12kW/L;GaN器件在 电机中应用。 | 佟炳然 13401168857 | 合作开 发 |
| 24 | 安徽九纲 机电有限 公司 | 高端装备 制造 | 公司是一家专注于电梯配件研发与制造的国 家高新技术企业，成立于2018年3月29日，以 “为电梯安全运行保驾护航!”为使命，致力于 提供电梯整梯及配件的一站式解决方案，是 国家专精特新“小巨人“企业、安徽省“制造业 皖美品牌”示范企业，并拥有省级研发中心和 博士工作站，其核心产品已成功替代进口， 应用于北京中信大履、南京金鹰国际等标志 性建筑。 | 电梯导靴滚轮低硬度高回弹 的橡胶应用 | 针对电梯导靴所使用的滚轮包覆层，开发低硬度高回弹、耐 疲劳的橡胶包覆层，实现电梯导靴滚轮低硬度高回弹的橡胶 应用(SHA60±5°,在负载500N,速度4m/s的工况下，胎面能瞬 间回弹，消除运行时异响，运行时间需满足≥1500H,瞬时回 弹率98%)。 | 财务总监 石娟 13955089891 | 委托开 发 |

| 序 号 | 企业名称 | 行业 类型 | 企业简介(200字以内) | 技术难题 | 需要解决的事项及内容 | 联系人 及电话 | 合作 方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 定 远 县 金 轩新能源 有限公司 | 新能源及 绿色低碳 | 公司主要从事生物质发电、生物基新材料和 功能性化工中间体生产、研发和销售的国家 高新技术企业，注册资本为2亿元人民币。主 导参与了氯化亚砜生产安全技术行业内规范 的制定、拥有市级数字化车间，22个自主申 请的专利。公司曾获得“第十届中国创新创业 大赛安徽赛区优秀奖”、“滁州市五一劳动奖 状”、滁州市劳动竞赛“先进集体”、“优秀工 业企业”. | 灰渣综合利用不足，灰渣中 含碱金属和杂质，用于建材 或肥料的技术路径尚不成熟 | 新能源公司拥有两台130t/h生物质循环流化床锅炉、燃料以林 业废弃物(40%)、秸秆类(30%)、糠醛渣(30%)为主。 燃料土杂含量高，平均每天两台锅炉产生约700吨灰渣，全年 约24万吨。主要存在以下问题：灰渣产生体量庞大；现处理 方式局限；减量化处理难度大；资源化处理经济可为性差。 | 王如年 I5005504006 | 合作开 发 |
| 26 | 安徽省海 徽化工有 限公司 | 化工 | 公司成立于2019年，位于来安县经济开发区 .主营甲醛、氨基树脂、丙烯酸树脂、醇酸 树脂等，主要应用于板材、农药中间体、医 药中间体、混凝土添加剂、油漆行业等，为 多数国际知名企业的供应商.先后申请了20 多项发明专利，并取得了安全生产标准化认 证、国家高新技术企业，多次被评为优秀企 业，纳税先进企业多项荣誉等。 | 树脂生产游离甲醛降低去除 技术 | 1.我公司甲醚化氨基树脂(六羟甲基三聚氰胺生产),因客 户需求产品游离甲醛<2.0,以我公司目前技术水平以及工艺 条件，只能达到3.0~3.5,希望得到专家技术团队的帮助与指 导。 2.工艺改进、降低游离甲醛。 | 杨琴 18860951645 | 委托开 发、合 作开发 等 |
| 27 | 安 徽 秀 朗 新材料科 技 有 限 公 司 | 新材料 | 公司成立于2016年，位于全椒县十谭产业园 .主营OLED中间体及单体等显示半导体材 料，以及光刻胶树脂单体、光刻胶树脂、光 酸、低介电树脂单体等集成电路半导体材料 .2025年获评安徽省企业技术中心，国家专 精特新重点“小巨人“企业。 | 低介电树脂单体及树脂聚合 技术 | 1.高纯度低介电单体合成技术突破：优化单体合成路线与纯 化工艺，将单体纯度提升至99.9%以上，有效控制卤素、金属 离子等杂质残留，确保介电性能稳定性。 2.精准可控聚合工艺开发：建立活性可控聚合体系，实现树 脂分子量(Mw)及分布(PDI)精准调控，目标将PDI控制在1.2以 内，提升批次间一致性。 | 技术管理办公 室负责人 李展 13085541009 | 委托开 发、合 作开发 等 |
| 28 | 安徽风阳 淮河玻璃 有限公司 | 日用玻璃 器皿 | 公司成立于2011年，是国家级高新技术企业 及中国日用玻璃行业十强。公司集高档日用 玻璃器皿的设计、研发、生产与销售于一 体.拥有25条先进生产线，年产能达10万吨 、公司研发实力雄厚，建有省级工业设计中 心.累计获专利230余项，并全面通过质量、 环境、能源及职业健康四大管理体系认证。 凭借强大的自主创新能力，公司深耕轻质耐 热玻璃及智能成型技术，致力于提供高品质 产品与系统化的智能制造解决方案。 | 只针对玻璃器皿口部一定深 度进行钢化，不做整体钢化 | 在玻璃器皿口部钢化研发过程中，玻璃器皿口部加热、冷却 不均匀，导致温度场分布失衡，钢化后应力层不均匀，出现 口部炸裂、强度不足等缺陷。该难题导致口部钢化玻璃器皿 难以批量生产，研发周期延长导致研发成本上升。 | 研发部 孙经理 18156277535 | 合作开 发 |

| 序 号 | 企业名称 | 行业 类型 | 企业简介(200字以内) | 技术难题 | 需要解决的事项及内容 | 联系人 及电话 | 合作 方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | 滁 州 润 泰 清真食品 有限公司 | 生物制造 一健康食 品产业链 | 公司成立于2011年、位于滁州市琅琊经济开 发区永阳路301号，占地面积12000平方米， 建筑面积7500平方米。公司主要生产面包糠 (面包屑)及清真腌制料(新奥尔良腌料、 香辣腌料、十三香腌料、万用炸粉、裹粉) 、天妇罗等系列产品。该公司是一家少数民 族企业，公司现有员I180人，其中回族人口 占6成以上，现可年产各类面包糠8000吨，腌 制料5000吨.2017年以来、先后获批两项安 徽省科技重大专项项目和一项安徽省重点研 发计划项目。 | 面向未来的烘焙类产品，色 泽和风味的定向编辑调控。 | 烘焙类产品的高温烘焙处理环节对成品的色泽和风味有显著 影响、希望提高面包糠耐炸时间、酥脆度和裹糠率. | 总经理 王俊增 18905505685 | 合作开 发意向 投入金 额200万 |
| 30 | 滁州润翰 微波科技 有限公司 | 未来产业 技术 | 公司成立于2019年10月，位于滁州市琅琊区 104国道滁东段877号，公司主要从事射频同 轴电缆、电缆组件、连接器的研发、生产和 应用，以及相关产品的技术服务。产品广泛 运用于航空航天、舰载船载、机载弹载、测 试测量、信号通讯、5G传输等领域.企业先 后获得国家专利10项，正在申请国家专利 3项、其中发明专利1项。 | 低损稳相用改性氟塑料的研 发 | 针对雷达、信息与电子对抗、卫星等重点行业领域的应用需 求，设计和研发适配高性能射频通信电缆和徽波组件的PTFE 、PFA.FEP等高温材料。 | 财务总监 朱金花 15855016955 | 合作开 发意向 投入50 万元 |
| 31 |  |  |  | 卫星用高端数据传输电缆及 组件开发技术 | 理拟开岁一种用干卫星上的高端数据传输申缆及组件，能完 成卫星运行所处的极端航天环境下的数据传输任务，要求数 据传输电缆及组件在超低温-273.15℃至高温1000℃范围内产 品物理结构完整、 电气性能可靠、数据传输性能稳定 |  | 合作开 发意向 投入50 万元 |